|  | Aula do curso de DVD. Aula 01 Sony DVP-NS50P - Fonte Esta fonte é a mesma do modelo DVP-S575P Atenção especial para as fontes de DVD pois as mesmas podem ser a causa de muitos sintomas Existem dois tipos de defeito que são relativos à fonte: 1- DVD totalmente inoperante Nesse caso fica fácil deduzir que o defeito está na fonte 2- Defeitos relativos à anomalias na imagem, congelamento ou relativos a reprodução DVD/CD Nesse caso fica mais difícil pensar que o defeito está na fonte, levando o técnico pensar que o defeito se encontra na placa M-PEG Vamos começar fazendo um estudo desse aparelho pelo lado primário da fonte Fonte de alimentação - Lado primário Este é o chamado lado HOT, ou seja, o lado que apresenta perigo de choque Abaixo podemos notar a ponte retificadora composta pelos diodos D101 a D104 em conjunto com o capacitor C107 Este capacitor suporta até 400V DC, o que permite que o aparelho seja ligado tanto em 110V quando em 220V A tensão retificada entra pelo pino 2 de T101 e sai pelo pino 4 indo até o pino D de IC101, o qual corresponde ao dreno do FET interno que se encontra dentro desse CI O pino S de IC101 é ligado à massa, o qual corresponde ao negativo da ponte de diodos O circuito integrado tem um pino de controle chamado de pino C O pino de controle é ligado ao PC101 que é mostrado na figura sendo o acoplador ótico Defeito: F101 aberto Liberar o pino D do circuito integrado IC101 Caso o curto desapareça o defeito está em IC101 Caso o curto continue, é provável que o defeito esteja na ponte de diodos Qualquer medida no lado primário deve ser feita utilizando como referência o pino negativo do capacitor C107 Fonte de alimentação - Lado secundário Abaixo podemos ver o lado que corresponde ao secundário do trafo T101 Este é o chamado lado COLD, ou seja, o lado que não apresenta perigo de choque Podemos ver no conector CN201 desta fonte, que existem dois tipos de fonte, sendo uma fonte do tipo E e outras do tipo SW É importante saber o comportamento dessas fonte a fim de se fazer uma análise livre de erros Fonte dos tipo E A letra E neste caso é utilizada como a abreviatura de Ever Ever em inglês significa sempre. Isso quer dizer que a fonte sempre vai estar presente, independente do aparelho estar funcionando ou estar em stand-by Por exemplo, a fonte chamada E +5 deverá estar sempre presente alimentando o microprocessador para que o mesmo possa receber o comando para ligar o aparelho Fontes de tipo SW Nos pinos 1, 5 e 6 do conector, temos fontes do tipo SW SW é abreviatura de switch, que em inglês quer dizer chave Concluímos então que a fonte SW passa por um transistor que funciona com uma chave que tem a função de ligar e desligar a mesma Sendo assim, somente teremos fonte no conector SW quando o DVD estiver em ON Quando o aparelho estiver em stand-by, as fontes SW estarão com zero volt Funcionamento do P-Control O pino P-Cont significa power control Corresponde ao pino 8 do conector, o qual vem do microprocessador da placa principal Quando o aparelho é ligado através do controle remoto, o microprocessador envia nível alto para o pino 8 Sendo assim, a base de Q712 também é polarizada com nível alto Sendo Q712 polarizado, o mesmo leva a base de Q211 para a massa através do resistor R213 Por ser um transistor PNP, Q211 torna-se então uma chave fechada e a tensão de 8V aparece em seu coletor e corresponderá a alimentação 8 SW do pino 1 do conector Outras fonte SW A própria fonte SW uma vez ligada, tem a função de polarizar a base do transistor Q311 e do transistor Q611 Por serem transistor NPN os mesmos necessitam de tensão positiva na base para que possam conduzir Assim, do emissor de Q311 sairá a fonte SW 5 para o pino 6 do conector e do emissor de Q611 sairá a fonte SW 3.3V que vai para o pino 5 do conector Estabilização da fonte Os componente principais de estabilização são o acoplador ótico PC101 e o comparador IC611 Uma amostra da tensão da fonte principal da fonte de 5V é retirada através de VR301, passando por R304 e indo a até o pino de controle de IC611 através da linha que demarcamos em verde A outra linha que demarcamos em laranja é o fluxo da corrente de controle que sai da fonte de 5V e atravessa o foto-diodo do acoplador ótico PC101 Caso a fonte de 5 volts tenda a aumentar, a tensão da linha verde também aumenta a tensão no pino do controle de IC 611, com isso a corrente na linha amarela aumenta e o foto-diodo do acoplador ótico passa a emitir mais luz interna para o lado do transistor do foto acoplador que está no lado primário Isso faz com que CI no primário da fonte trabalhe de forma a reduzir a fonte No caso da fonte de 5V tender a diminuir, acontecerá exatamente o efeito contrário Analisando o comportamento do circuito de controle podemos entender porque o acoplador ótico e o IC611 são capazes de fazer a fonte parar quando entram em curto Até a próxima aula. |
| --- | --- |