AVERIAS HORNOS MICROONDAS

Recopiladas de diversos foros y experiencias propias.

Antes de nada, ya que esta pagina está dedicada sobre todo a los inexpertos, considero necesario daros varios consejos importantes.

1º Antes de proceder a desmontar cualquier tapa o carcasa del microondas, desenchufarlo de la red eléctrica 220V. (Ojo evita sustos desagradables).

2º No tocar o desmontar y menos con corriente eléctrica en el equipo, lo que no conozcamos o ignoremos que función realiza.

3º No desconéctar o extraer los cables eléctricos de múltiples colores de ningún programador. Es mas me extiendo a cualquier componente que lleve mas de dos cables, SIN ANTES HABERLOS MARCADO, DIBUJADO O MARCADO EN PAPEL Y FOTOGRAFIADO SI ES PRECISO, luego es imposible volver a montarlo y que funcione.

4º Para los que sean un poco mas expertos, los esquemas de microndas al contrario de lo que sucede con los esquemas de TV, NO SE PUEDEN LOCALIZAR EN NINGÚN SITIO, únicamente encontramos unos esquemas muy genéricos, por lo que volvemos al punto 3º.

6º Muchísimo cuidado al utilizar el polímetro mientras funciona el horno, hay partes que trabajan entre 2000 y 4000V.

7º Por último  y reinsistiendo en el punto 3º, Si no tienes claro lo que vas a hacer y no crees  que lo puedas volver a  montar, mejor no lo toques o desmontes, la factura del técnico del SAT te va a salir el doble de cara si encuentra desguazado el electrodoméstico cuando le llames desesperado.

HORNO SE PONE EN MARCHA AL CONECTARLO.

Puede suceder en los modelos con modulo de control, en los que el triac de alimentación al transformador de 2000 V, esté siempre en conducción, (no se suelen utilizar por este motivo), por lo en cuanto cerramos la puerta se activa el horno.

FUNCIONAMIENTOS  ALEATORIOS  Y BEEP AL CONECTAR EL HORNO, TECLADO NO RESPONDE.

Comprobar un posible cortocircuito en una de las teclas del teclado, ir pulsando una a una hasta localizarla.

HORNO COMPLETAMENTE APAGADO.

- Comprobar fusibles de entrada, en placa de entrada AC.

- Comprobar posible pista de cobre quemada a la entrada del transformador de baja tensión suelen colocar una fina como fusible.

- Comprobar el bobinado del transformador de baja tensión.

- Comprobar la presencia del voltaje de 5 Vcc de la parte lógica.

HORNO NO CALIENTA NI GIRA EL MOTOR DE LA BANDEJA.

La parte lógica funciona correctamente.

- Comprobar los termistores uno puede estar abierto.

- Comprobar el paso de corriente y la activación correcta de los 3 switches de interlook de la puerta, puede estar fallando uno, en según que casos son ajustables, para graduar su punto de activación.

HORNO NO CALIENTA, SONIDO  EXTRAÑO Y A VECES OLOR A QUEMADO.

Comprobar el estado del diodo de alta tensión (puede estar en corto) o un posible fallo en el condensador.

HORNO NO FUNCIONA A VECES, AL GOLPEARLO FUNCIONA.

- Comprobar un posible fallo en las soldaduras.

- Comprobar los fáston  de conexión.

- Comprobar los contactos del relé de alimentación al transformador de alta tensión, puede tener los contactos quemados o una soldadura fría.

CHISPAZOS EN LA CAVIDAD DE COCCIÓN:

- Comprobar la antena de salida del magnetrón, que se encuentre en buen estado.

- Comprobar posibles restos de comida carbonizada (material conductor)  en la cavidad de cocción y en el techo, donde se encuentra la placa de Mika de protección de salida del guía ondas, la misma debe estar perfectamente limpia.

- Sustituir el magnetrón si está deteriorada o quemada su antena.

- Sustituir la placa de mica si tiene un chispazo y a pasado a ser conductora.

HORNO SE APAGA SOLO Y LA COMIDA NO SE CALIENTA ADECUADAMENTE.

En los hornos antiguos, con ventilador dispersor de ondas, comprobar que el mismo funcione correctamente y que no se pare o atasque, si es así parte de la señal puede volver al magnetrón sobrecalentándolo.

FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE AL CALENTAR.

- Comprobar el estado del condensador de alto voltaje.

- Comprobar el selector de potencia, este es en si un relé y sus contactos pueden estar en mal estado, quemados.

TEMPORIZADOR DEL HORNO FUNCIONA Y CUENTA PERO ESTE NO CALIENTA.

- Posible fallo en alguno de los interruptores de la puerta o en el cableado.

- fallo del diodo de alta tensión.

HORNO NO CALIENTA, OLOR A OZONO.

- Comprobar el estado del magnetrón.

- Comprobar el diodo de alta tensión.

SALTA EL FUSIBLE DE ENTRADA.

- Comprobar el condensador.

- Comprobar el magnetrón.

COMPROBACIÓN DE GENERACIÓN MICROONDAS.

A parte de comprobar el horno, introduciendo un vaso de agua, en la cámara de cocción, lo podemos hacer añadiendo al lado de este una lámpara neón con los cablecillos cortados a ras, al generar microondas, se encenderá el neón en color naranja y violeta.

COMPROBACIÓN DE FUGAS EN EL HORNO.

- Comprobaremos si por los laterales de la puerta aparecen gotas de agua, síntoma de que se escapa señal.

- Podemos colocar un vaso de agua en los laterales de la puerta y ver al ponerlo en marcha si esta vibra o se llega a calentar, si tenemos sospechas debemos estar alejados.

- Con un listón de madera, o varilla no metálica, colocamos una lámpara neón en la punta y la pasamos por el marco de la puerta nosotros podemos estár alejados, si trata de encenderse en algún punto hay fugas (aunque no es un metodo muy efectivo).

- Podemos realizar un comprobador de fugas, que aparece en la pagina web de www.comunidadelectronicos.com

- CON EL HORNO APAGADO. SIN PONERLO EN MARCHA, introducimos un teléfono móvil en su interior y hacemos una llamada a este móvil, debe dar fuera de cobertura, ya que no debe recibir señal del exterior, por lo tanto no escapará señal del interior, si tiene cobertura, hay fugas.