O primeiro aspecto a ter em consideração, é a sequência lógica do programa de lavagem (aplica-se a todas as marcas, apenas variando os acessórios), a partir deste momento onde se manifestar a avaria, é em torno das peças intervenientes que reside o problema. Assim sendo, ignoro sempre o ciclo da pré lavagem pois neste ciclo o aquecimento da água não é efectuado o que me faz poupar tempo e ser mais rápido no diagnóstico.

A sequência do programa após o início deste:

1º Liga a bomba de esgoto 2 a 3 minutos. (Bomba esgoto)

2º Entrada de água até efectuar o nível correcto, máx. 7 minutos. (Electrovalvula, Pressostato, conta litros)

3º Liga o motor da lavagem até ao ponto 6. Cerca de 20 minutos. (Motor)

4º Liga a resistência para aquecimento da água em simultâneo com o motor da lavagem até atingir a temperatura. (Termostato, Sonda NTC, Motor, micro switch segurança). Abre a caixa de detergente e após atingir a temperatura desliga a resistência.

5º Motor da lavagem em funcionamento.

6º Para o motor da lavagem.

7º Liga a bomba de esgoto, máx. 7 minutos. (Bomba esgoto, Pressostato)

Fim de um ciclo de lavagem. O ciclo seguinte inclui enxaguamentos e secagem, os quais já não são necessários testar uma vez que as peças que intervêm nesta fase, acabaram de ser testadas no ciclo anterior. Será o mesmo que dizer que a avaria já se manifestou, salvo se esta se encontrar em alguma das duas fases de transição do ciclo.

Então, se não for manifestada nenhuma anomalia deduzo que o módulo electrónico não se encontra nas perfeitas condições. Para confirmação deste, terei de dar ordem a um novo programa (intensivo) onde inclua todos os ciclos de lavagem.

Se, a anomalia se manifesta, no momento desta reporto-me à sequência do programa e preocupo-me com todos e prováveis acessórios que intervenham nesta fase.

Por exemplo:

A máquina aborta o programa mas fica com água dentro e a louça suja. Isto aconteceu no 4º ponto da sequência do programa. Logo, vou-me preocupar só e apenas com este circuito que diz respeito ao aquecimento da água.

Nesta fase também tenho várias formas de identificar a avaria, optando sempre por começar a ver se os 220V AC, chegam aos terminais da resistência (elemento aquecedor).

Se sim, diz-me que a resistência encontra-se em circuito aberto, não há consumo. É só substitui-la e problema resolvido.

Se não, confirmo se os 220V AC estão presentes no ponto de saída do Modulo Electrónico.

Se sim o problema encontra-se no circuito entre o módulo electrónico e a resistência (elemento aquecedor), então terei que testar todo o seu circuito e todos os acessórios que nele intervêm, tais como motor, sonda NTC, pressostato, micro switch segurança, relé e fiação ou cablagem. É em algum ou em alguns destes que está o problema.

Se os 220V AC não se encontram na saída do módulo electrónico, então este está avariado.

Aproveitando o exemplo anterior em que a máquina não aquece a água e para a tecnologia em vias de extinção (com programador):

Então dona o que tem a máquina?

Olhe, eu ponho-a a lavar e ela chega a este ponto e para. (Fase 1 OK)

E fica com água dentro?

Sim. (Fase 2 OK)

E o motor está constantemente a trabalhar?

Sim e nunca mais para se não a desligar. (Fase 3/5 OK) Aqui já sei que está com problemas no aquecimento da água, mas para confirmação deste:

Por acaso experimentou avançar um estalo no programador?

Sim experimentei. Chegou mais ou menos aqui e voltou a parar (fase da secagem), avancei mais um estalo e chegou ao stop.

Quando chegou ao stop, tinha água dentro?

Não, se eu der os avanços, ela faz tudo normal. (Fase 7 OK)

E no final quando abre a porta, nota quente ou vapor?

Não.

O mesmo exemplo para com as novas tecnologia (modulo electrónico):

Então dona o que tem a máquina?

Olhe, eu ponho-a a lavar e ela passado cerca de 1 hora para. (Fase 1 OK)

E fica com água dentro?

Sim. (Fase 2 OK)

E o motor está constantemente a trabalhar?

Está, até ela parar. (Fase 3 OK) Aqui já sei que está com problemas no aquecimento da água.

Lavou a loiça, ou ficou com gordura?

Não, não lavou.

Não ficaram umas luzinhas do painel a piscar?

Sim ficaram.

Sabe quais foram?

Não me lembro.

É feito de seguida o auto teste para que a máquina emita o código referente ao defeito:

Erro apresentado

Led de pré lavagem e limpeza acesos - Tempo de aquecimento excessivo sem que atinja a temperatura necessária.