Itens que devem ser observados ao trocar placa Brastemp

Quando for trocar a placa eletronica da brastemp verifique se os ítens abaixo estão com a amperagem dentro do limite, se estiverem fora pode ocorrer a queima da pela amperagem excessiva.

Valvula: 0,1 amp.

Eletrobomba: 0.6 amp

Atuador de freio 1.0 amp.

Resistencia: 13.6 amp

Motor: 3.3 amp.

Motor 7 / 8 kg: 4,4 amp.

Se a voltagem for 220 dividir por dois

Autor:

Professor Pardal colaborador do www.eletrodomesticosforum.com