Esquema da Máquina de Lavar Consul CWL08BBANA (Ligação do Timer) 

A B C D 
- 1 1 - 
- 2 2 - 
- 3 3 3 
4 4 4 4 
- - 5 - 
- - 6 - 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 - 
- - - - 
- 11 11 - 
- 12 12 12 


B1- Roxo - Centrifugação normal ou rápida 
C1- Azul- turbo lavagem 
B2- Azul 
C2- Azul 
B3- Jumper com C9 
C3- Rosa- Nível 
D3-Vazio 
A4- Azul 
B4- Preto- Nível 
C4- Vazio 
D4- Azul- Centrifuga 
C5- Vazio 
C6- Vermelho e Branco- jumper com A7 
A7- Vermelho e Branco- jumper com C6- válvula de entr dagua 
B7- jumper com B11 
C7- Laranja- valvula de entr. Dagua 
D7- Vazio 
A8- Vazio 
B8- Marrom - motor 
C8- Vazio 
D8- Cinza- motor- regulador 
A9- Branco (2 fios)- motor e regulador 
B9- Roxo- nível e turbo centrifugação 
C9- jumper com B3 
B11- jumper com B7 
C11- Azul 
A12- Azul - entrada de energia 
B12- Vermelho e Marrom- liga-desliga- entrada de energia 
C12- Branco