INFORMAÇÃOES TÉCNICAS:

MODELO: FE 1001 BR, FE 1002 BR, FE 1111 EBR, FE 1122 EBR

| DIMENSÕES: Características |  |
| --- | --- |
| Potência | 1750 W |
| Capacidade | 45 litros |
| Peso bruto | 16,0 Kg |
| Peso líquido | 15,0 Kg |
| Consumo | 1,0 kwh |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Resist. Sup. | 750W |
| Resist. Inf. | 1000W |
| Temperatura | 100-300ºC |
| Características internas |  |
| Largura | 34,2Cm |
| Altura | 30,2Cm |
| Profundidade | 45,2Cm |
| Acabamento | Esmaltado (Auto limpante) |

40,0 cm

50,2 cm

47,5 cm

FUNÇÃO: Descongelar, aquecer, grelhar, gratinar, assar e tostar alimentos em cosinhas domésticas.

ACESSÓRIOS:

* Grelha cromada para nível de utilização	* Bandeja esmaltada

INSTALAÇÃO:

Não instalar próximo a matérias de fácil combustão ou com baixa resistência ao calor. Instalar o forno em locais resistentes ao calor tais como: pedras, cerâmicas, madeiras maciças, vidro e outras superfícies de igual resistência, observando as distâncias mínimas conforme indicado no esquema ao lado.

Use uma tomada de força para 20A mínimo em 127V. Antes de usar o forno pela primeira vez, ligue-o com a porta aberta por dez minutos, para eliminar resíduos de vernizes das resistências e umidade dos isolamentos.

AQUECIMENTO:

Deixe o forno ligado por 5 minutos a 300ºC para pré aquecê-lo.

| Escala de temperaturas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Escala | Temp. |
| 0 | Desligado | Ambiente |
| 1 | Mínimo | 100ºC |
| 2 | Baixo | 150ºC |
| 3 | Médio | 200 |
| 4 | Alto | 250º |
| 5 | Máximo | 300º |

Gire o botão central da posição “0” para “L” (liga)

Gire o botão da resistência inferior até a temperatura desejada

Gire o botão da resistência superior até a temperatura desejada

A temperatura interna é controlada por dois termostatos independentes que ligam e desligam até que tenha sido atingida a temperatura desejada.

| Tabela de referência para cosimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sup. | Inf. | Massas | Tempo | Sup. | Inf. | Carne branca | Tempo | Sup. | Inf. | Carne vermelha | Tempo |
| 3 | 4 | Bolo Grande | 25 min. | 5 | 5 | Peixe | 30 min. | 5 | 5 | Pernil kg | 40 min. |
| 4 | 4 | Pão de queijo ½ kg | 15 min. | 5 | 5 | Peru kg | 125 min. | 5 | 5 | Picanha kg | 40 min. |
| 5 | 5 | Pizza média | 10 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela de referência para descongelamentos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sup. | Inf. | Massas | Tempo |
| 2 | 3 | Lasanha Kg | 30 min. |
| 2 | 2 | Frango Kg | 30 min. |
| 2 | 2 | Peru 5 Kg | 60 min. |
| 2 | 2 | Peixe Kg | 25 min. |
| 2 | 3 | Pizza média | 15 min. |
| 2 | 2 | Pernil | 25 min. |
| 2 | 3 | Filé de peixe | 35 min. |

IMPORTANTE:

"O desenho e as especificações técnicas aqui descritas, poderão ser modificados sem prévio aviso".