APLICAÇÕES DE RELÉS E PROTETORES PARA COMPRESSORES NACIONAIS DE REFRIGERAÇÃO COM VENTILAÇÃO NATURAL

COMPRESSOR                            	      RELÉ                                   PROTETOR

| SICOM AE 120AS HP 1/8 - 110V AE 120ES HP 1/8 - 220V AE 130AS HP 1/6 - 110V AE 130ES HP 1/6 - 220V AE 140AS HP 1/5 - 110V AE 140ES HP 1/5 - 220V AE 150AS HP 1/4 - 110V AE 150ES HP 1/4 - 220V | 9660C - 3015 - 133 9660C - 3015 - 110 9660C - 3015 - 133 9660C - 3015 - 110 9660C - 3015 - 155 9660C - 3015 - 122 9660C - 3015 - 168 9660C - 3015 - 133 | NRP61GX - 5052 NRA58061 - 5052 NRP59HN - 5052 NRP78AMN - 5052 NRP40GX - 5052 NRP77AML - 5052 NRP36AKN - 5052 NRP59AMN - 5052 |
| --- | --- | --- |
| EMBRACO K11 HP 1/6 - 220V K9 HP 1/8 - 220V K9 HP 1/8 - 220V K9 HP 1/8 - 115V K14 HP 1/5 - 115V K14 HP1/5-220V - 60Hz K11 HP 1/6 - 115V K14 HP1/5-220V - 50Hz |  | NRP77GV - 6 NRA58020 - 6 NRA58020 - 6 NRA78035 - 6 NRA78033 - 6 NRP61HX - 6 NRP59AMN - 6 NRO61HL - 6 |
| ELGIN T35 HP 1/4 - 110V T35 HP 1/4 - 220V T45 HP 1/3 - 110V T45 HP 1/3 - 220V T55 HP 1/2 - 110V T55 HP 1/2 - 22-V | 9660C - 3018 - 163 9660C - 3018 - 126 9660C - 3018 - 171 9660C - 3018 - 138 9660C - 3018 - 188 9660C - 3018 - 167 | NRP36GX - 5008 NRP87GX - 5008 NRP30JX - 5008 NRP61CV -5008 NRP26JX - 008 NRP57CV - 5008 |
| UNIFRIO MV86R HP 1/7 - 110V MV86R HP 1/7 - 220V MV6 HP 1/6 - 110V MV6 HP 1/6 - 220V MV55 HP 1/5 - 110V MV55 HP 1/5 - 220V MV43 HP 1/4 - 110V MV43 HP 1/4 - 220V | 9660C - 3017 - 145 9660C - 3017 - 119 9660C - 3017 - 157 9660C - 3017 - 121 9660C - 3017 - 145 9660C - 3017 - 133 9660C - 3017 - 157 9660C - 3017 - 127 | NRP59HN - 5021 NRA58042 - 5021 NRP56GX - 5021 NRP78HV - 5021 NRP26HN - 5021 NSP63HN - 5021 NSP36HN - 5021 NSP63HN - 5021 |
| P LOPES PL88 HP 1/8 - 110V IBESA PL88 HP 1/8 - 220V PL6 HP 1/6 - 110V PL6 HP 1/6 - 220V P91 HP 1/6 - 110V P91 HP 1/6 - 220V P61B/P6112 HP1/6- 110V P61B/P6112 HP1/6- 220V P5312 HP 1/5 - 110V P5312 HP 1/5 - 220V | 9660C - 040 - 148 9660C - 040 - 119 9660C - 040 - 148 9660C - 040 - 116 9660C - 040 - 130 9660C - 040 - 109 9660C - 040 - 113 9660C - 040 - 113 9660C - 040 - 145 9660C - 040 - 145 | NRP59LV - 5021 NRP77HV - 5021 NRP59LP - 5021 NSP78HV - 5021 NRP61HX - 5021 NRP80HV - 5021 NRP56HX - 5021 NRP80HX - 5021 NSP36HX - 5021 NSP77AMN - 5021 |

COMPRESSOR			          CAPACITOR

| Modelo de Aplicação | Modelo | Especificação | Valor (NF) | Peça Nº |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | PW 4,5 - K9 (1/8 HP) | 127V/60Hz 220V/60Hz 220V/50Hz | 3240 a 389 70 a 84 86 a 103 | 00087368-58 00087369-00 00087378-93 |
| 230/270 320/360 | PW 5,5 - K11 (1/6 HP) | 120V/60Hz 220V/60Hz 220V/50Hz | 324 a 389 86 a 103 70 a 84 | 00087368-58 00087370-27 00087375-50 |
| 340/440 430 | PW 7,5 - K14 (1/5 HP) FF 7,5 BKW (1/5HP) | 127V/60Hz 220V/60Hz 127V/60Hz 220V/50Hz 127V/60Hz 220V/60Hz 220V/50Hz | 460 a 552 108 a 130 460 a 552 130 a 156 460 a 552 97 a 116 86 a 103 | 00087371-70 00087372-08 00087376-02 00087377-49 00087371-70 00087373-60 00087378-93 |
| 420 | FF 8,5 BKW (1/4 HP) | 127V/60Hz 220V/60Hz 220V/50Hz | 460 A 552 121 A 146 97 A 116 | 00087374-05 00087374-05 00087379-38 |

| DEFEITO ELÉTRICO | (*) DEFEITO MECÂNICO |
| --- | --- |
| Não funciona: motor, relé, protetor, termostato, força | Funciona mas não gela: vazamento, compressão, entupimento, umidade. (*) Abrir sistema |

## E M B R A C O

| # COMPRESSOR | TENSÃO | # RELÉ | SUB RELÉ | PROTETOR | CAPACITOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM 20 NR | 127 | 51.350.514.0 | 21.351.521.7 | 4TM711MHBYY-53 | 145 A 175 |
| EM 20 NR | 220 | 51.350.515.9 | 21.351.522.5 | 4TM703KFBYY-53 | 38 A 46 |
| EM 30 NR | 127 | 51.350.516.7 | 21.351.500.4 | 4TM734LFBYY-53 | 145 A 175 |
| EM 30 NR | 220 | 51.350.517.5 | 21.351.520.9 | 4TM711KFBYY-53 4TM706RFBYY-53 | 38 A 48 |
| EM 40 NR | 127 | 51.350.510.8 | 21.351.523.3 | 4TM743PFBYY-53 | 145 A 175 |
| EM 40 NR | 220 | 51.350.511.6 | 21.351.521.1 | 4TM711MHBYY-53 | 38 A 46 |
| EM 55 NR | 127 | 51.350.512.4 | 21.351.525.0 | 4TM757NFBYY-53 | 216 A 259 |
| EM 55 NR | 220 | 51.350.513.2 | 21.351.526.8 | 4TM734LFBYY-53 | 53 A 64 |
| EM 65 NR | 127 | 51.350.518.3 | 21.351.527.6 | MRP 56AMN-5590 | 216 A 259 |
| EM 65 NR | 220 | 51.350.520.5 | 21.351.528.4 | 4TM734LFBYY-53 MRA 58120-5590 | 53 A 64 |

| COMPRES | ### TENSÃO | RELÉ ANT | PROT ANT | RELE ATU | PROT ATU | CAPAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG 70 AK | 127 | 51.350.340.7 | MRT 40AIZ-6 | 51.350.608.2 | MRT40AIZ-5590 | 243 A 292 (180 VAC) |
| FG 70 AK | 220 | 51.350.341.5 | MRA58131-6 | 51.350.609.0 | MRA58131-5590 | 70 A 84 (250 VAC) |
| FG 80 AK | 127 | 51.350.342.3 | MRT30ALZ-6 | 51.350.610.4 | MRT30ALZ-5590 | 243 A 292 (180 VAC) |
| FG 80 AK | 220 | 51.350.343.1 | MRA58130-6 | 51.350.611.2 | MRA58130-5590 | 70 A 84 (250 VAC) |

| ### COMPRESSOR | FLUIDO | CAPAC. FRIG. /EER |
| --- | --- | --- |
| EMI 30/45/55HER – EMI 30/45/55ER | R134 e Blends | 4,1 a 4,5 Btu/h (305,420 e 510 Btu/Wh) |
| FFU 70/80/100HAK – 130HAX – 70/80/100AK – 130AX | R134 e Blends | 750,815.980 e 1250 Btu/h (4,8 a 5,1 Btu/Wh) |
| UMI 55HER | R134A | 510 Btuh (4,3 Btu/Wh) |
| UMI 55ER | Blends | 570 Btu/h (4,2 Btu/Wh) |
| UFU 70/80HAK – UFU 130HAX | R134A | 750,815, e 1250 Btu/h (4,8 a 5,2 Btu/Wh) |
| UFU 70/80AK – 130AX | Blends | 840,910 e 1350 Btu/h (4,4 a 4,95 Btu/Wh) |

EMI – Refrigeradores de 1 porta e Freezers ( 1/10, 1/8 e 1/6 HP)

FFU – Refrigeradores de 2 portas e Freezers (1/5, ¼ ,  ¼+ e 1/3 HP)

UMI – Freezers e Refrigeradores comerciais, balcões e expositores refrigerados (1/6HP)

UFU - Freezers e Refrigeradores comerciais, balcões e expositores refrigerados (1/5, ¼ e 1/3 HP)

#### TECUNSEH

| Fluido | Aplicação | Unidade | Tensão | Btu/h | Btu/Wh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R134A | CBP | UAZ 0413 YS | 115 | -15ºC 1038 -6,7ºC 1460 0ºC 1790 7,2ºC 2133 | 4,00 |
| R134A | CBP | UAZ 0413 YS | 220 | -15ºC 1038 -6,7ºC 1460 0ºC 1790 7,2ºC 2133 | 4,21 |
| R134A | CBP | UTPA 9419 YXA | 115 | -15ºC 1766 -6,7ºC 2581 0ºC 3276 7,2ºC 4073 | 6,16 |
| R134A | CBP | UTPA 9421 YXA | 115 | -15ºC 2059 -6,7ºC 2880 0ºC 3608 7,2ºC 4468 | 5,96 |
| R134A | CBP | UTPA 9423 YXA | 115 | -15ºC 2272 -6,7ºC 3242 0ºC 4104 7,2ºC 5123 | 6,05 |

| # Fluido | Aplicação | Compressor | Fx Capacidade Frigor. E EER |
| --- | --- | --- | --- |
| R134A | LBP | THJ | 335 – 750 Btu/h (4,7 a 5,20 Btu/Wh) |
| R134A | LBP | TWB | 580 – 1370 Btu/h (5,11 a 5,47 Btu/Wh) |
| R134A | LBP | TPJ | 600 – 1500 Btu/h (5,72 a 6,00 Btu/Wh) |
| R22 | HBP / AC | RGB | 5000 – 11500 Btu/h (10,8 a 11,00 Btu/Wh) |

CBP – Pressão Comercial de Evaporação

EER – Eficiência Energética

HBP/AC – Alta Pressão de Evaporação (Ar Condicionado)

LBP – Baixa Pressão de Evaporação (Refrigeradores e Congeladores)

##### ELGIN

| ### TIPO | ### FAIXA DE APLICAÇÃO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO |
| --- | --- |
| TCB (Baixa, LBP) TCA (Alta, HBP) TCC TCM TCK (Ar Condicionado) UCB-TUB-SUB (Baixa, LBP) UCA-TUA-SUA (Alta, HBP) UCM-TUM-SUM (Média, MBP) | De -10ºC a –30ºC De +10ºC a –5ºC De +10ºC a –5ºC De 0ºC a –15ºC De +10ºC a 0ºC De -10ºC a -30ºC De +10ºC a –5ºC De 0ºC a –15ºC |