| Demand Cooling Controle de Capacidade Placa de Válvula Discus® Sentronic® Bomba de Óleo Ventilador de Cabeçote Resfriador de Óleo Aquecedor de Carter Click Aqui Para Ver o Interior de DISCUS® | Históricamente a aplicação de compressores de simples estágio em baixas temperaturas de evaporação com refrigerante HCFC-22 era problemática, pois, o compressor opera em condições extremas, com limitações diante das excessivas temperaturas de descarga e com a posibilidade de uma falha prematura. O dispositivo Demand Cooling® proporciona um fator de seguraça adicional a seu compressor sob estas condições. O Demand Cooling® combina a eletrônica avançada com a moderna tecnologia do compressor Discus® para dispor de um compressor de simples estágio para HCFC-22 verdaderamente confiável. Em várias aplicações de baixa temperatura de evaporação, a operação do compressor Discus® atende as demandas de confiabilidade, eficiência e durabilidade que a indústria de refrigeração comercial requer. Quando alguns problemas comuns do sistemas levam o compressor Discus® ao limite de sua aplicação, o Demand Cooling® promove o resfriamento requerido e necessário. O Demand Cooling® é um sistema de controle de injeção de refrigerante que pode ser instalado nos modelos de compressores Discus®. O sensor de temperatura informa ao módulo eletrônico de controle uma condição de possivel superaquecimento, por sua vez o módulo eletrônico modula uma válvula de injeção. Então uma quantidade precisa de refrigerante se expande diretamente dentro do compressor, mantendo a temperatura de descarga em niveis aceitáveis, eliminando assim a posibilidade de superaquecimento e evitando posiveis golpes de líquido, graças a aplicação adequada e ao tamanho preciso do injetor. Como resultado se obtem maior durabilidader e confiabilidade sob as mais severas condiçõess de operação. Cobrindo toda a faixa de aplicação em baixa temperatura de evaporação, até -40ºC. Como a injeção ocorre somente em situações extremas, a eficiência energética do compressor Discus® se mantem. O projeto preve uma maior proteção. O Demand Cooling® detecta irregularidades de funcionamento do sistema e más aplicações que excedam a capacidade de proteger o compressor contra falhas de superaquecimento. Sob esta únicas circunstâncias, o circuito dispara o alarme, o qual necessita de Rearme manual, indicando ao operador a necesidade de serviço. O compressor não opera até que se efetue o serviço requerido. O Demand Cooling® é compativel com os sistemas modernos de refrigeração, e podem ser aplicados em compressores individuais ou múltiplos. Seu design compacto requer somente alimentação elétrica e uma linha de conexão de refrigerante. A grande vantagem está em operar em condição de baixa temperatura com HCFC-22, em simples estágio de compressão. O Demand Cooling® está disponivel para ser aplicado em 13 modelos de compressor Discus®, desde 3 HP até 30 HP.. |
| --- | --- |

Copyright @ 2002 Copeland Corporation. All rights reserved.