AUTO TESTE CONSUL ELETRONICA

-Retire o plug da tomada e aguarde 5 segundos.
-feche os dois contatos do pressostato(algo e baixo), simulando nível alto(com auxilio de uma seringa acoplada à mangueira do pressostato, por exemplo).
-Mantenha pressionada as teclas “seleciona programa e nível de água simultaneamente. Conecte o plug na tomada.
-Espere 2 segundos e solte as teclas.
DESCRIÇÃO DO AUTO TESTE:
após iniciado o auto teste, será acionado os componentes e programas na seguinte sequencia:
A valvulas 1(detergente)é energizada po 3 segundos.
A valvula 2 (amaciante) é energizada po 3 segundos.
A lavadora efetuará agitação por 5 segundos.
A lavador iniciará a drenagem e ficará nesta etapa até sque o nível Baixo do pressostato seja desacionado, drenando por mais 10 segundos. Note que é necessário desacionar os níveis alto e baixo para dar continuidade ao auto teste.(a conexão do pressostato também é verificada e em caso de erro o controle eletrônico assume o modo stand-by)
inicia-se a centrifugação e permanece nesta etapa até que seja pressionada a tecla liga/desliga
o controle eletrônico vai para o modo stnad-by(término do auto teste).
Se a tecla liga/desliga for acionada a qualquer momento o controle eletrônico assumira o modo stand-by e a rotina é abandonada.