Manual Adega Climatizada Dijon – AD1911-22 PT

061-AM-04

INFORMAÇÃOES TÉCNICAS DA ADEGA 19G:

| Dimensões com embalagem Características |  |
| --- | --- |
| Capacidade | 19 Garrafas |
| Peso líquido | 21,5 kg |
| Peso Bruto | 22,5 kg |
| Compressor | Tecumseh- AZ 0345YS / LM: AZ400 AS |
| Fluido Refrigerante | R 134 a – (ecológico) |
| Tensão | 127v ou 220v |
| Freqüência | 60 HZ |
| Potência | 1/12 HP |
| LRA | 11.0 |
| FLA | 1,4 A |
| Temperatura | 8-18ºC |
| Dimensões sem embalagem |  |
| Largura | 52,5 cm |
| Altura | 47,5 cm |
| Profundidade | 45,5 cm |
| Acabamento | Poliestireno termoformado preto |

Manter a temperatura ideal para estocagem do vinho.

ACESSÓRIOS:

Grade de compartimento e cesto de empilhamento dos vinhos.

TERMOSTATO:

Controle de temperatura:

O termostato posicionado na parte posterior do produto tem uma escala de temperaturas para ajuste entre 8 e 18ºC. Basta girá-lo para a posição desejada.

INSTALAÇÃO:

- Antes de colocar o produto em funcionamento, deixar a Adega 19G repousar durante 12 horas, antes de ligá-la à corrente elétrica.

- Certifique-se que a tensão de alimentação (voltagem) a ser utilizada é a mesma da indicada no aparelho

(127V ou 220V).

- Não utilize T’s.

- Seu aparelho não poderá ser instalado enclausurado, entre paredes ou móveis. A falta de ventilação adequada poderá danificar seu aparelho e prejudicar seu desempenho.

- Conecte o fio terra ao ponto de aterramento de sua rede elétrica.

- Mantenha a Adega sobre um piso nivelado, possibilitando um funcionamento seguro, silencioso e um perfeito fechamento da porta.

- IMPORTANTE: Este aparelho foi desenvolvido única e exclusivamente para conservação de vinhos e champanhes, não sendo adequado para alimentos.

CUIDADOS E LIMPEZA ADEQUADA DO CLIMATIZADOR DE VINHO:

Advertência: Para evitar uma descarga elétrica sempre desconecte seu climatizador de vinho da tomada antes de limpá-lo. Ignorar esta advertência pode causar lesões ou morte.

Precaução: Antes de usar produtos de limpeza, sempre leia e siga as instruções e advertências do fabricante para evitar lesões ou danos ao produto.

Em Geral: * Prepare uma solução de limpeza de 3-4 colheradas de bicarbonato de sódio misturado com água morna. Use uma esponja ou um pano macio, umedecidos com a solução de limpeza para limpar seu climatizador de vinho.

* Enxágüe com água limpa morna e seque com um pano macio.

* Não use produtos químicos fortes, abrasivos, amoníaco, cloro, detergentes concentrados, solventes ou esponjas metálicas. Alguns destes produtos químicos podem danificar e/ou descolorir seu climatizador de vinho.

Borracha da porta: * Limpe a borracha da porta a cada três meses, de acordo com as instruções gerais. As borrachas devem ser mantidas limpas e flexíveis para garantir uma vedação apropriada.

* Aplicar um pouco de vaselina no lado articulado das borrachas manterá a borracha flexível e garantirá uma vedação apropriada.

FÉRIAS E MUDANÇA:

Nas férias ou nas ausências prolongadas, desconecte o climatizador de vinho e limpe a junta da porta da adega, de acordo com a seção “limpeza Geral”. Mantenha as portas abertas para que o ar possa circular no interior. Ao se mudar, sempre translade o climatizador de vinho verticalmente. Não translade com a unidade colocada horizontalmente. Pode ocorrer possível dano no sistema de refrigeração.

RESFRIAMENTO:

A variável que mais caracteriza (melhorando ou piorando) o vinho é a temperatura em que é servido. Normalmente, o paladar do vinho branco fica desinteressante e insípio se é servido quente; já os tintos, quando servidos frios, perdem aroma e sabor. A tabela abaixo indica as temperaturas mais indicadas para alguns tipos de vinhos:

|  | ºC |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura ambiente | 19 |  |
|  | 18 | Os Melhores Tintos, Especialmente Bordeaux. |
| Borgonha tinto Os Melhores Borgonha brancos Porto, Madeira. | 17 |  |
|  | 16 | Chianti, Zindafel. Cotes du Rhône |
|  | 15 |  |
|  | 14 |  |
|  | 13 | Ordinaires |
| Adega Ideal | 12 | Tintos mais leves, p/ ex. Beaujolais Xerez. |
|  | 11 |  |
| Xerez fino A maioria dos brancos secos Champanhe | 10 | Roses Lambrusco |
|  | 09 |  |
|  | 08 |  |

SOLUCIONANDO PROBLEMAS:

Fornecemos abaixo uma tabela de referência, relacionando os sintomas mais comuns e suas soluções.

| PROBLEMAS |  | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Compressor não parte. (Não emite nenhum ruído) | 1 – Falta de tensão na tomada. 2 – Cabo interrompido. 3 – Termostato atuando. | 1 – Verifique, com equipamento adequado (Voltímetro). 2 – Substitua o cabo. 3 – Temperatura interna abaixo da temperatura ajustada |
| B | Compressor não parte. (Atua protetor térmico) | 1 – Umidade excessiva nos contatos do compressor. 2 – Baixa tensão ou tensão incorreta. Cuidado – caso o equipamento seja ligado em tensão incorreta poderão ocorrer danos irreversíveis ao compressor | 1 – Desligue o aparelho da tomada e segue o aparelho 2 – Aplique a tensão especificada (110 ou 220v) |
| C | Compressor parte trabalha em pequenos ciclos. | 1 – Alta Pressão. | 1 – Verifique se a ventilação é suficiente. - Condensador sujo. Desligar e limpar o condensador. |
| D | Unidade opera continuamente | 1 – Borracha da porta desgastada. 2 – Temperatura ambiente muito quente (acima de 38ºc) 3 – Abertura da porta é muito constante. | 1 – Substituir Borracha 2 – Corrija o problema melhorando a ventilação do local. 3 – Evite abrir desnecessariamente a porte do seu equipamento. |
| E | Ruído | 1 – Equipamento em contato com algum objeto estranho. | 1 – Retire qualquer objeto que esteja encostado ao equipamento (externamente). |

IMPORTANTE:

"O desenho e as especificações técnicas aqui descritas, poderão ser modificados sem prévio aviso (Cor apenas ilustrativa)".