Manual da Centrífuga de Roupas

INFORMAÇÃOES TÉCNICAS DA CENTRÍFUGA CT2811BR E CT2822BR:

MODELO: CT2811BR – CENTRÍFUGA SUGGAR 127v

CT2822BR – CENTRÍFUGA SUGGAR 220v

L x P

| Características |  |
| --- | --- |
| Capacidade | 4,0 kg de roupas molhadas |
| Peso c/ embalagem | 9,5 kg |
| Peso s/ embalagem | 9,0 kg |
| Dim. s/ embalagem | L=36,0cm x A=57,0 cm x P=36,0cm |
| Dim. c/ embalagem | L=-38,0cm x A=59.0cm x P=38,0cm |
| Motor | 650 w |
| Rotação | 3100 ( rpm ) nominal |
|  | 3362 ( rpm ) medição montada |
|  | 3440 ( rpm ) medição desmontada |
| Tensão | 127v e 220v |
| Frequência | 60 HZ |
| Consumo | 0,03 kW ( ciclo de 3 minutos ) |
| Cesto | Aço inox |
| Acabamento | Superfície espelhada |
| Material | Polipropileno Branco Gelo |

A

FUNÇÃO:

Secagem rápida de roupas.

APLICAÇÃO:

Equipamento portátil de uso doméstico.

INSTALAÇÃO:

- A superfície do chão, onde a centrífuga for instalada, deverá ser regular e nivelada.

- A máquina deve estar apoiada perfeitamente sobre seus suportes de borracha.

- Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da rede (127v ou 220v, 60Hz).

- Ligar na tomada elétrica.

- Ligue o fio terra (fio verde) num ponto terra eficiente.

Instruções de Funcionamento:

-Coloque um recipiente embaixo do bico de drenagem da centrífuga.

-Coloque a roupa molhada distribuindo de maneira uniforme no cesto para que fique balanceada.

-Não exceda a quantidade de roupa em dois terços da profundidade do tambor.

-Para ligar o aparelho, basta girar a alavanca para o centro da tampa e a centrífuga entrará em funcionamento.

-Tempo de secagem: 3 a 4 minutos. (roupas delicadas: 1 minuto)

-Quando perceber que não sai água pela bica, desligue a centrífuga. Para desligar o aparelho puxe levemente para cima a alavanca e gire para a direita. Espere que o cesto pare de girar.

-Retire a roupa seca.

Atenção:

-Se ao colocar a centrífuga em funcionamento ocorrer desbalanceamento e ela não alcançar a velocidade normal, desligue o aparelho, verifique a quantidade de roupas e seu arranjo, distribuindo-as no cesto.

-Nunca coloque sapatos ou tênis na centrífuga.

-Uma vibração moderada da máquina é perfeitamente normal, devido a seu alto poder de rotação.

-O sistema de freio automático com trava de segurança, não funciona com a tampa aberta.

-Limpeza da centrífuga: Limpe o cesto inox com uma esponja, ou com um pano macio, para retirar os fiapos das roupas e desobstruir a circulação da água.

"O DESENHO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AQUI DESCRITAS, PODERÃO SER MODIFICADOS SEM PRÉVIO AVISO".