| DCP. | MANUAL TÉCNICO |  |  |  |  |  | N°:MT-018/03 |  |  | FL: 1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 20/06/03 |  |  |  |  |
| PRODUTO: |  |  | SECADORA SUGGAR COMPACTA SEMI AUT BR / SEC. SUGGAR MASTER INF A 10KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODELO: SC111BR / SC222BR / SC201EBR / SC202EBR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO: SECAGEM RÁPIDA DAS ROUPAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO: SECADORA DE ROUPAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PESO LIQUIDO: 7,7 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PESO BRUTO: 8,7 Kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIMENSÕES S/ EMB. MONOBLOCO (cm):LARG.: 50,0 X ALTURA: 15,5 X PROF.: 50,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIMENSÕES DA CÂMARA DE SECAGEM (cm):LARG.: 50,0 X ALTURA: 65,0 X PROF.: 50,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIMENSÕES C/ EMBALAGEM(cm):LARG.: 53,0 X ALTURA: 18,0 X PROF.: 60,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAPACIDADE: 5 kg DE ROUPA ÚMIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL DE RUÍDO: 75,0 dB MÁX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOTOR: 15 W.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESISTÊNCIA: 1300 W.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TENSÃO: 127V OU 220V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FREQÜÊNCIA: 60 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ROTAÇÃO DO MOTOR: 1550 rpm (MAX). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 1,3 kWh.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 MOTOR C/ 01 TURBINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÚMERO DE CABIDES: 9 UNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACESSÓRIOS: GABARITO DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS(4X) DE FIXAÇÃO, BUCHAS(4X). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COR: BRANCO GELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 96 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPORTANTE: EM TODOS OS MANUAIS DE PRODUTOS DEVE CONSTAR ESTA NOTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "O DESENHO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AQUI DESCRITAS, PODERÃO SER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODIFICADOS SEM AVISO PRÉVIO". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC |  |  | DATA | NOME |  | VISTO | DOC | DATA |  | NOME |  | VISTO |  |
| 090-AL-2003 |  |  | RONALD | 20/6/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-AM-2003 |  |  | ELISEU | 0708/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-AM-2003 |  |  | ELISEU | 25/9/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173-AM-2003 |  |  | J.CARLOS | 22/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORADO |  |  | DATA : |  | VISTO |  | DATA : | APROVADO |  |  | DATA : |  |  |
| RONALD |  |  | 20-jun-03 |  | PAULO |  | 24-jun-03 |  |  |  |  |  |  |

| DCP. | MANUAL TÉCNICO |  |  |  |  |  | N°:MT-018/03 |  |  | FL.: 2/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 20/06/03 |  |  |  |  |
| PRODUTO: |  |  | SECADORA SUGGAR COMPACTA SEMI AUT BR / SEC. SUGGAR MASTER INF A 10KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO FÁCIL; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUÇÃO EM AÇO PINTADO A PÓ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOVE CABIDES REMOVÍVEIS: EQUIVALEM A 4 METROS DE VARAL; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CÂMARA EM MATERIAL SINTÉTICO NÃO-TECIDO (NON WOVEN KAMI); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CICLO AMACIANTE; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LEVE; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ECONÔMICO CONSOME POUCA ENERGIA; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIMER COM ATÉ 120 MINUTOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARACOL E TURBINA INJETADOS COM MATEIRAL ANTI-CHAMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AR QUENTE PARA HIGIENIZAR AS ROUPAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CÂMARA DE SECAGEM DOBRÁVEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CABIDES LATERAIS: FACILITAM O MANUSEIO E A VISUALIZAÇÃO DAS ROUPAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RETRÁTIL, ECONOMIZA ESPAÇO APÓS O USO (OCUPA SOMENTE 16 CM QUANDO NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESTIVER SENDO UTILIZADA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO: ESCOLHA UM LOCAL APROPRIADO NA SUA ÁREA DE SERVIÇO OU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVANDERIA, PRÓXIMO A UMA TOMA ELÉTRICA NA MESMA VOLTAGEM DO APARELHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO: MARQUE C/ O GABARITO, A UMA ALTRUA APROX. DE 1,85m DO PISO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FURE(4X) A PAREDE (BROCA 8 mm), CASO NECESSÁRIO, UTILIZE MAIS PARAFUSOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO: COLOQUE AS BUCHAS E APERTE O SUPORTE DE AMBOS OS LADOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO: INSTALE OS QUATRO PARAFUSOS PLÁSTICOS NAS LATERAIS, ENCAIXE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOS SUPORTES METÁLICOS E GIRE O APARELHO PARA POSIÇÃO HORIZONTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTALAÇÃO: COLOQUE A CÂMARA DE SECAGEM, COM A TAMPA PARA FRENTE OU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA TRÁS, UTILIZANDO OS CLIPES PLÁSTICOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERAÇÃO: ABRA A TAMPA ATRAVÉS DO VELCRO RETIRE OS CABIDES E PENDURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AS ROUPAS. FECHE A TAMPA EM TODA SUA EXTENSÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERAÇÃO: GIRE O TIMER NO SENTIDO HORÁRIO E ESCOLHA O PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESEJADO. O APARELHO EXECUTARÁ AUTOMATICAMENTE O SERVIÇO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERAÇÃO: PUXE A SECADORA PARA FRENTE ATÉ POSICIONAR O PARAFUSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLÁSTICO NO PRIMEIRO ENCAIXE QUANDO DESEJAR BASCULAR O APARELHO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC |  |  | DATA | NOME |  | VISTO | DOC | DATA |  | NOME |  | VISTO |  |
| 090-AL-2003 |  |  | RONALD | 20/6/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-AM-2003 |  |  | ELISEU | 0708/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-AM-2003 |  |  | ELISEU | 25/9/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173-AM-2003 |  |  | J.CARLOS | 22/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORADO |  |  | DATA : |  | VISTO |  | DATA : | APROVADO |  |  | DATA : |  |  |
| RONALD |  |  | 20-jun-03 |  | PAULO |  | 24-jun-03 |  |  |  |  |  |  |

| DCP. | MANUAL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  | N°: MT-018/03 |  |  | FL: 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 20/06/03 |  |  |  |
| PRODUTO: |  |  | SECADORA SUGGAR COMPACTA SEMI AUT BR / SEC. SUGGAR MASTER INF A 10KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POS. | QTE. | DENOMINAÇÃO |  |  |  |  | FUNÇÃO |  |  |  | COMPOSIÇÃO |  |  |
| 1 | 1 | Anel trava do motor |  |  |  |  | TRAVAR TURBINA |  |  |  | AÇO CARBONO |  |  |
| 2 | 1 | Cabeacao Secadora 50 x 50 |  |  |  |  | CONDUZIR ENERGIA ELÉTRICA NO PRODUTO |  |  |  | COMPONENTE ELÉTRICO |  |  |
| 3 | 9 | Cabide para Secadora compacta |  |  |  |  | PERMITIR POSICIONAR AS ROUPAS NA SECADORA |  |  |  | AÇO GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC |  |  |
| 4 | 1 | Camara de secagem branca 50 x 50 |  |  |  |  | ENVOLVER A ROUPAS E DELIMITAR A ÁREA DE SECAGEM. |  |  |  | TECIDO NÃO TECIDO |  |  |
| 5 | 1 | Caracol plastico |  |  |  |  | ENVOLVER A TURBINA E DIRECIONAR O AR |  |  |  | POLIPROPILENO |  |  |
| 6 | 12 | Clip canoa p/ Secadora |  |  |  |  | PRENDER E POSICIONAR A CÂMARA DE SECAGEM NO MONOBLOCO |  |  |  | NYLON |  |  |
| 7 | 2 | Conector liga-facil 71B |  |  |  |  | PERMITIR A CONEXÃO DO MOTOR COM A CABEAÇÃO |  |  |  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |
| 8 | 1 | Conj. resistencia 127V (ou 220V) |  |  |  |  | TRANSFERIR CALOR PARA O AR QUE CIRCULA PELA CÂMARA. |  |  |  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |
| 9 | 2 | Etiqueta 127 (220V) cod. barras 105x75x1 (0401030154) papel fosco |  |  |  |  | IDENTIFICAR E PERMITIR A RASTREABILIDADE DO PRODUTO |  |  |  | PLÁSTICO ADESIVADO |  |  |
| 10 | 1 | Etiqueta alerta 127V (ou 220V) |  |  |  |  | ALERTAR CONSUMIDOR A RESPEITO DA VOLTAGEM DO APARELHO |  |  |  | PLÁSTICO ADESIVADO |  |  |
| 11 | 1 | Knob branco PBT |  |  |  |  | PERMITIR A SELEÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECADORA, VISUAL |  |  |  | PBT |  |  |
| 12 | 1 | Monobloco Secadora BR |  |  |  |  | ESTRUTURAR O PRODUTO E DAR ACABAMENTO |  |  |  | AÇO PINTADO |  |  |
| 13 | 1 | Motor CF 1/30 127V (ou 220V) 60 4P |  |  |  |  | TRANSMITIR ROTAÇÃO DO MOTOR À TURBINA |  |  |  | COMPONENTE ELÉTRICO |  |  |
| 14 | 2 | Parafuso 2,9 x 6,5 aa/cab.pan/fc |  |  |  |  | FIXAR TERMOSTATO NO CARACOL |  |  |  | AÇO GALVANIZADO |  |  |
| 15 | 8 | Parafuso 3,5 x 12 MPG flangeado |  |  |  |  | FIXAR CARACOL NA TAMPA INFERIOR DA SECADORA |  |  |  | AÇO GALVANIZADO |  |  |
| 16 | 4 | Parafuso 3,9 x 9,5mm aa/cab.pan/fc |  |  |  |  | FIXAR TAMPA INFERIOR NO MONOBLOCO |  |  |  | AÇO GALVANIZADO |  |  |
| 17 | 2 | Parafuso 5/32' x 1/4'cab. panela f.philips zc |  |  |  |  | FIXAR TIMER NO MONOBLOCO |  |  |  | AÇO GALVANIZADO |  |  |
| 18 | 4 | Pino sustentacao branco |  |  |  |  | SUPORTAR A SECADORA E PERMITIR ARTICULAÇÃO |  |  |  | NYLON |  |  |
| 19 | 2 | Suporte fixacao Secadora BR |  |  |  |  | SUPORTAR SECADORA E PERMITIR ARTICULAÇÃO DO APARELHO |  |  |  | AÇO PINTADO |  |  |
| 20 | 1 | Tampa inf. Secadora BR |  |  |  |  | ESTRUTURAR O PRODUTO E DAR ACABAMENTO |  |  |  | AÇO PINTADO |  |  |
| 21 | 1 | Termostato 58 graus |  |  |  |  | CONTROLAR A TEMPERATURA |  |  |  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |
| 22 | 1 | Timer LRT 120' 127V (ou 220V) |  |  |  |  | CONTROLAR O TEMPO DE SECAGEM DA ROUPA |  |  |  | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |
| 23 | 8 | Trava do caracol |  |  |  |  | FIXAR CARAOL NA TAMPA INFERIOR DO APARELHO |  |  |  | NYLON |  |  |
| 24 | 1 | Turbina plastica |  |  |  |  | GERAR FLUXO DE AR |  |  |  | POLIPROPILENO |  |  |
| DOC |  |  | DATA | NOME |  | VISTO |  | DOC | DATA |  | NOME |  | VISTO |
| 090-AL-2003 |  |  | RONALD | 20/6/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119-AM-2003 |  |  | ELISEU | 0708/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-AM-2003 |  |  | ELISEU | 25/9/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173-AM-2003 |  |  | J.CARLOS | 22/10/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORADO |  |  | DATA : |  | VISTO |  |  | DATA : | APROVADO |  |  | DATA : |  |
| RONALD |  |  | 20-jun-03 |  | PAULO |  |  | 20-jun-03 |  |  |  |  |  |