FICHA: CONOZCAMOS EL KLIXON

El  Klixon  elemento de protección externo utilizado en compresores tanto de neveras  domésticas como de aire acondicionado, no es mas que un interruptor eléctrico, controlado por temperatura.

Es el responsable de que cuando desenchufamos nuestra nevera, si la volvemos a conectar rápidamente, “El compresor no arranca hasta pasados unos minutos”, hasta que el compresor y el klixon se enfrían.

Otra característica que posiblemente hallamos comprobado  es que en compresores desgastados con problemas de arranque permite el paso de corriente al compresor unas 4 a 6 veces durante unos 20 seg, si el compresor no consigue arrancar, al haberse calentado, el klixon lo protege impidiendo nuevos pasos de corriente, dando un margen de tiempo de recuperación de unos 4 minutos o más hasta que el conjunto se enfría.

En estado de reposo, el contacto eléctrico interno está cerrado, por lo que hay continuidad entre sus dos terminales, permitiendo circular la corriente eléctrica, si lo medimos con el polímetro, debe  medir  0 ohmios.

El encapsulado exterior del Klixon, es de baquelita, material que soporta perfectamente las temperaturas medias, el compresor puede llegar fácilmente en funcionamiento a 75º

77º en funcionamiento

Tornillo sellado de fabrica

Suele ser  un elemento que no se avería a menudo, NO es posible repararlo, ya que su defecto suele ser es que se queman los contactos eléctrico internos, dando circuito abierto, con ayuda de un alicate y un destornillador podemos desmontarlo para conocerlo.

Lamina sensora de la temperatura.

Rompiendo un lateral ligeramente y haciendo palanca sacamos la tapa inferior, la que queda en contacto con la carcasa del compresor, lo que nos permite ver la lamina redonda “ajustable en fábrica” que por efectos del  calor, se deforma abriendo el circuito eléctrico.

Vista desde el lateral del tornillo de ajuste en fabrica, el cual determina la temperatura de salto del contacto interior, el mismo no se debe ajustar por nosotros, ya que como se ve en la segunda foto, podemos deformar en exceso la lamina, provocando que esta no realice su función.

Vista de los dos contactos interiores una vez desmontado el tornillo y la lamina sensora de temperatura, en este caso vemos un desgaste en la misma provocado por agua.

Contactos

Documento realizado por:

Carlos López Beltrán.   http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Junio 2006.