Después de unos años funcionando, casi todas las unidades condensadoras (máquina exterior) de un equipo SPLIT generan en mayor o menor medida ruidos y vibraciones producidos por las carcasas, ya sean metálicas o de plástico, estás carcasas debido las vibraciones del compresor y el ventilador, poco a poco se le van aflojado algunos tornillos, aumentando paulatinamente el ruido desde su instalación  pudiendo llegar a ser molesto, “sobre todo para los vecinos”. El ruido del compresor no podemos eliminarlo pero si podemos minimizar otros ruidos.

Una solución  fácil, efectiva y económica es colocar unos cordones de Silicona en las juntas de las carcasas, para evitar  que se oscilen, ya sea en las frontales como en la parte inferior y los laterales.

Antes de aplicar la silicona, deberemos limpiarle el polvo y la suciedad acumulada en las carcasas, para que la silicona pegue adecuadamente, aprovecharemos que retiramos la rejilla para limpiar con agua y detergente el interior de la máquina  y las carcasas que procederemos a fijar con silicona.

Una vez montada la rejilla, en este caso era esta la que producía el 50% del ruido que generaba el equipo por vibraciones, por lo que procedí a aplicarle a la misma unos “puntos” de silicona para que la fijen y eviten vibraciones entre carcasa y rejilla, No debemos aplicar mucha cantidad, para que el próximo año al retirar la regilla para limpiar, esta sea fácil de desmontar.

A todo esto, ya doy por hecho que nuestra instalación dispone de Silentblocks adecuados, que amortigüen las vibraciones de la máquina, hacia las ménsulas.

# Silentblock

Autor: Carlos López  (Mallorca – España)

Documento descargado gratuitamente de la página web

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, el documento se ha creado para que circule libremente en Internet.