MANUAL DE USO DE ACTIVOS DE FRÍO

Recomendaciones para el cliente:

Se deben evitar extensiones largas o delgadas, lo ideal es no usarlas, pero si se van a usar, deberían cumplir las siguientes especificaciones; usar cable vulcanizado de medida 2x14 ó 2x16, con una longitud máxima de 15 metros, si fuera una longitud mayor, se debe usar cable sólido de calibre 12. En todos los casos usar tomacorrientes de marca Bticino o similar en calidad.

En cuanto a las llaves de cuchilla o termo magnéticas, estas deben soportar una carga de 15 amperios, siempre usando fusibles de plomo, nunca de alambre ó de cobre. (Para el caso de las cuchillas).

Si el voltaje es insuficiente se debe utilizar un elevador de voltaje de 2 Kw. mínimo.

Inmediatamente después de descargar la máquina del camión, dejar reposar por lo menos DOS HORAS antes de conectarla.

Para lograr un enfriamiento acelerado se debe necesariamente hacer trabajar la máquina por lo menos una hora y media sin carga, es decir sin botellas, porque de lo contrario demoraría más para enfriar el producto.

El tiempo de enfriado del producto luego de pre-enfriar el activo deberá ser entre ocho y doce horas a la capacidad máxima de botellas, sin abrir la tapa, porque sino demoraría más y dejando siempre un espacio para la circulación del aire. (Neveras 15 cm. antes del nivel superior).

Siempre que se instale un activo, sobre todo si es un Visicooler, evitar pisos de tierra o desnivelados, porque esto generaría ruidos y derrames de agua.

El activo no deberá trabajar cerca de fuentes de calor como cocinas u hornos, así como tampoco deberá estar expuesta directamente a los rayos del sol (tanto Nevera como Visicooler). Tampoco se debe pegar a la pared, siempre tiene que existir una luz entre la parrilla negra de la Nevera y la pared de 15 centímetros, en los Visicooler será de 20 centímetros, de otro modo no enfriaran rápido ni a la temperatura que se le ha graduado, además de traer problemas de desgaste prematuro en el motor.

Así mismo no se deberá poner detrás de los activos cajas de cartón, bolsas, envases plásticos, trapos, vidrios, etc., ni ningún objeto que impida la libre circulación del aire, tampoco se deberían hacer labores de cocina encima de las tapas (neveras), ni arrastrar cajas de cerveza (cuatricomías).

Continúa…

Se recomienda siempre verificar el correcto enfriamiento del activo, en caso contrario, desconectarlo de inmediato. Sí dejó de enfriar, por ningún motivo volverá a hacerlo sin haber sido reparado.

Recomendaciones para los que manipulan activos de frío.

Nunca poner más de dos neveras una sobre otra, porque se estropean las bisagras y burletes magnéticos.

Siempre poner entre neveras, cartones o Nordex, para evitar arañazos o hendiduras en las tapas.

No arrastrar ni jalar una nevera que este encima de otra.

Para el transporte, no echarlas, la inclinación máxima para subirla al camión no debe exceder los 30°. Enrollar siempre o guardar el cable de alimentación dentro de la Nevera o Visicooler.

Al levantar las Neveras hacia el camión, siempre con la manija mirando hacia fuera (frente) o la parilla negra hacia adentro del mismo, nunca al revez, porque podría abrirse la tapa violentamente y deformarse para quedar inservible. En cuanto a las neveras de tapa corrediza, la parte trasera hacia el camión.

Los Visicooler se ordenarán mirándose unos a otros, es decir vidrio con vidrio y la parte trasera de este siempre deberá ir orientada hacia los lados del camión. Se sugiere mover los Visicooler de una puerta con tres personas y los de dos puertas con cuatro.

En cuanto a la regulación de temperatura, se pueden tomar las siguientes observaciones, si es para un evento, se recomienda poner al máximo (sentido horario), porque por lo general se requiere de frío rápido.

En cambio si es para un cliente permanente, se recomienda poner entre posición dos ó tres, y si no tiene numeración, girar todo en sentido anti horario y luego regresar 90 grados aproximadamente.

FIN

Si deseas descargar el archivo, escríbenos a alpolo@ec-red.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, INVERSIONES RENTABLES S.A.C.