EXTRACCION ARO DE SUJETADOR  DEL INTERIOR DE LA CUBA DE LA  LAVADORA

AVERIA:   OBJETO ESTRAÑO ENTRE  TAMBOR Y CUBA.

Un problema muy usual al lavar prendas de lencería, es que alguno de los aros metálicos, utilizados normalmente como refuerzo en sujetadores, se acabe desprendiendo y colando entre el Cesto parte móvil de acero inoxidable y la cuba, parte fija,  en el mejor de los casos quedará enganchado en la resistencia, por lo que ni siquiera nos daremos cuenta, descubriremos el problema al observar la prenda y no localizar el aro.

En el peor de los casos, el aro quedará enganchado, rozando el tambor, con lo que al girar este producirá un sonido de roce metálico ó golpe intermitente, pudiendo causar mayores problemas ó roturas al golpear contra la resistencia.

Antes de proceder a desmontar nada, sacar el filtro  por si el aro se encuentra enganchado en el y se puede extraer por aquí, con unos alicates de punta fina, aunque es muy difícil o casi improbable que esto se produzca.

Dependiendo del modelo de lavadora, para extraer el objeto tenemos dos opciones:

La primera es extraerlo por la parte baja del tambor, donde se haya la goma de desagüe, en caso de estar fijada la misma con pegamento al tambor, no tocarla, utilizaremos  la segunda opción que es desmontar la resistencia que se halla junto a la goma de desagüe y por el pequeño hueco extraer el aro.

PROCEDIMIENTO:

Para poder acceder a la parte baja de la lavadora, desconectamos la toma de red eléctrica, cerramos el grifo de la toma de agua y después desenroscamos esta (ojo no al revés) y extraemos el desagüe, el primer paso será retirar la tapa trasera de la máquina, sujeta con tornillos, según modelos nos permitirá tener mayor o menor hueco de acceso.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Lo siguiente es inclinar la lavadora, para ello, colocaremos una toalla por ejemplo bajo las patas del costado donde la vamos a apoyar, (para que no patine), generalmente la apoyaremos en la parte frontal, elevamos la máquina por el otro costado, (parte posterior), unos 20 a 25 cm, apoyándola en la pared, prestar mucha atención a esta maniobra, ya que en caso de no quedar perfectamente apoyada la máquina, puede patinar, golpeando bruscamente el lateral o el frontal contra el suelo, con el consiguiente riesgo de accidente o rotura.

Una vez tenemos acceso y podemos observar la parte baja del tambor, se podrá determinar que desmontamos, Goma de desagüe ó resistencia.

# RESISTENCIA

# DESAGÜE

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

EXTRACCIÓN POR EL HUECO DE LA RESISTENCIA.

Esta opción la utilizamos, cuando el desagüe inferior sea de difícil desmontaje o el mismo esté pegado, ya que en caso de despegarlo y volver a fijarlo posteriormente podemos tener pérdidas de agua. Para desmontar la resistencia, desenganchamos la correa del motor- tambor, estirándola simplemente, lo que nos permite acceder con facilidad a la resistencia, retiramos sus tres conectores faston, de alimentación de 220V y masa, aflojamos la tuerca central, que aprisiona la goma interior que realiza las funciones de soporte y tapón, si tenemos la máquina inclinada hacia delante, en este punto no debe salir agua del interior.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Vamos empujando el tornillo central de la resistencia, para que libere la presión que ejerce sobre la goma, Con un destornillador hacemos palanca en ambos laterales de la resistencia, lo que nos permitirá, extraerla.

1º Desenroscar la tuerca

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

3º Hacer palanca en ambos costados hasta sacarla.

2º Empujar

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Una vez extraída la resistencia, por el hueco que nos queda, con una linterna, podemos tratar de buscar el aro perdido, que debe estar por la parte mas baja, o junto al hueco de la resistencia, mediante un alambre con el extremo en forma de garfio, o con un imán atado a dicho extremo (Suele dar muy buen resultado) un destornillador, alicates de punta fina una linterna y paciencia, conseguiremos extraer el aro, (esto sirve también si la opción elegida a sido sacar la goma de desagüe para acceder por allí).

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Una vez fuera el objeto extraño, hacemos girar manualmente el cesto de acero inoxidable para comprobar que el sonido de roce antes existente a desaparecido, podemos montar la resistencia nuevamente, es necesario fijarse, que la U de la resistencia, va encajada en una especie de soporte en el interior del tambor, para que la misma no vibre.

La tarea de montaje es un tanto ardua, por lo que debemos armarnos de paciencia, ya que cuando la goma de la resistencia está ya deformada, es un tanto difícil volver a encajarla.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Podemos tratar de encajarla la resistencia de dos formas:

Primer método, colocamos la tuerca en el extremos del tornillo y empujamos la goma todo lo que nos permita el soporte, vamos insertando la resistencia, hasta encajarla en el soporte metálico interior y vamos empujando la goma con un destornillador para que encaje en el hueco, esto ultimo es lo mas laborioso, una vez encajada, apretamos la tuerca y la fijamos.

Segundo método, si no nos a sido posible insertarla con el método anterior, podemos probar a desenroscar totalmente la tuerca y colocar el soporte del tornillo y la goma,  todo lo que nos sea posible hacia el interior, vamos insertando la resistencia y encajamos la goma con un destornillador, del mayor tamaño posible, si tenemos muchas dificultades, podemos darle un poco de grasa o aceite a la goma.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Con la ayuda de unos alicates de punta plana, guiamos el tornillo del soporte, que nos quedará torcido y descentrado del agujero, hacia el mismo, una vez encarado, empujamos suavemente la resistencia para que el tornillo aparezca por el orificio, colocamos la tuerca,  y nos aseguramos antes de apretar, que la goma a quedado perfectamente colocada en el hueco, apretamos y fijamos la resistencia.

Montamos los faston de alimentación y la correa del motor.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Probamos la máquina, Ojo con la manguera de desagüe al haber separado la máquina de la pared, posiblemente la hayamos dejado mal conectada al desagüe y perdamos agua al funcionar la máquina, al dia siguiente encontramos un charco bajo la máquina.

Documento realizado por: Carlos López Beltrán.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Esta totalmente prohibida da  la venta de este documento como parte de ningún tipo de curso de reparación de venta ONLINE o similar.