ELECTRODOMESTICOS QUE DAN CALAMBRE

Un problema habitual en los hogares SIN toma de tierra, es que determinados electrodomésticos dan calambre, principalmente lavadoras, lavavajillas, encimeras de gas con encendido eléctrico y usualmente neveras, esto es debido a que dichos electrodomésticos, poseen un filtro de red, que elimina los picos de voltaje derivándolos a masa, (al chasis del electrodoméstico), con lo que si el electrodoméstico no está debidamente conectado a una toma de tierra, esta diferencia de potencial queda latente en el chasis del electrodoméstico, si  tocamos este estando descalzos, con zapatos mojados o tocamos el grifo del agua y el electrodoméstico por ejemplo, somos nosotros los que hacemos la función del cable de tierra, derivando a masa, esta corriente a través de nuestro cuerpo.

Este filtro se monta en los electrodomésticos europeos desde 1995, en el resto de países desconozco desde cuando, el condensador antiparasitario desvía los picos de corriente al chasis.

Para evitar estas desagradables sacudidas, que  suelen rondar entre los 20 y los 58 Vac, podemos desconectar, 2 de los cables del filtro AC.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

Este filtro tal como se ve en la foto, es  de unos 3 cm de largo por 1,5 cm de diámetro y de él salen 3 cables, 2 suelen ser del mismo color  (Los conectados a 220 V usualmente negros) y el tercero puede ser transparente o de color amarillo, (el conectado al chasis) por el que se deriva la corriente a masa. Este componente se diferencia del condensador, al ser mucho más pequeño y tener 3 cables en lugar de los dos del condensador.

Siguiendo el cable de entrada de Red 220V,  con toda seguridad llegaremos a él, para eliminar su funcionamiento, es suficiente con desconectar del chasis, el cable transparente o cortarlo si no es posible desconectarlo, encintando el extremo desconectado para evitar nuevos contactos, es aconsejable desconectar también uno de los cables negros de 220V y encintarlo, para evitar que tengan que trabajar los condensadores del filtro inútilmente ya que no tienen como derivar los picos de voltaje y consumen corriente aunque de forma insignificante.

Mediante esta operación reduciremos drásticamente el voltaje en el chasis del electrodoméstico, de 58 Vac a unos 2 a 3 Vac, por lo tanto inapreciables por la piel humana.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

# AIRE ACONDICIONADO – MAQUINA EXTERIOR DA CALAMBRE.

Otro problema similar al de los electrodomésticos, es el de los equipos de aire acondicionado que da calambre la unidad condensadora, con respecto a una barandilla por ejemplo, aunque no suele ser en muchas ocasiones detectado por los propietarios, debido a la altura a la que se instalan los equipos, solo nos damos cuenta con los instalados a baja altura, un método sencillo para solucionar el problema, es  sacar un cable de toma de tierra de un tornillo de la máquina exterior del aire acondicionado y llevarlo a la barandilla, taladrando esta y colocándole un tornillo con un terminal fáston en el cable, de esta manera unimos eléctricamente barandilla y unidad condensadora, al estar la barandilla por lo general fijada a la pared con cemento, nos hace las veces de toma de tierra, reduciendo el voltaje en el chasis de 58V a 2 Vac. Con lo que solucionamos fácilmente  el problema, en estos equipos buscar el filtro de red, es mas complicado.

http://repara-tu-mismo.webcindario.com

# Autor: Carlos López (Islas Baleares - España) Jul 06

Documento descargado gratuitamente de la página web

http://repara-tu-mismo.webcindario.com  queda prohibida por el autor su publicación con ánimo de lucro, el documento se ha creado para que circule libremente en Internet.

Esta totalmente prohibida da  la venta de este documento como parte de ningún tipo de curso de reparación de venta ONLINE o similar.