Test resistencia lavadora y lavavajillas.

Ante saltos del diferencial de la vivienda al usar el lavavajillas o la lavadora, al lavar estos electrodomésticos con agua caliente, el primer elemento que debemos testear en la máquina es la resistencia, para determinar si la misma se haya en mal estado y tiene fugas entre el filamento y masa (chapa).

Las dos verificaciones básicas a realizar en la resistencia son: Medir la continuidad entre filamentos y el aislamiento entre filamentos - masa, este último debe ser infinito si está correcta la resistencia que estamos testeando, así mismo el componente no debe presentar, zonas metálicas muy oxidadas o abombadas, grietas o fisuras  ni excesiva cal, en caso de que haya mucha cal, podemos limpiarla con un estropajo de dureza media.

CONTINUIDAD medimos en la escala de	          AISLAMIENTO medimos en la

ohmios mas baja  X 200 debe dar 25  aprox.                  escala de ohmios mas alta X2000K debe dar 1   .

En caso de dar alguna resistencia

debemos sustituir el componente.

Vista de la parte interior en contacto con el agua, debemos buscar que no existan zonas abombadas por el  oxido o fisuras en el metal.

Test del cubo de agua.

En el caso de que midiendo aislamiento con la resistencia seca, no consigamos detectar ningún problema y sigamos teniendo dudas, podemos realizar una verificación más exhaustiva, introduciendo la resistencia a  testear en agua durante unos minutos, a ser posible agua caliente que dilata el metal, con lo que conseguiremos verificar si realmente llega a existir continuidad entre los terminales de la resistencia y la carcasa, debido a la filtración de agua entre la carcasa, el aislante de porcelana y la resistencia interior que recubre la porcelana.

La prueba del agua caliente, también podemos realizarla estando la resistencia colocada en la máquina: LLenamos el tambor ¼ de su capacidad para que cubra la resistencia o en su defecto vaciando un cubo de agua caliente en el tambor y medimos la resistencia al cabo de unos minutos, aunque es más aconsejable sacar la resistencia y testearla en el exterior para poderle realizar una inspección visual.

Esta prueba debe dar infinito ( = 1   .), estando el tester en la escala mas alta de ohmios, ante cualquier medida de resistencia aunque sea alta M, entre terminal y masa, debemos sustituir la resistencia, al aumentar la temperatura la resistencia tenderá a disminuir, dilatando los metales y aumentando la derivación.

Documento realizado por:

Carlos López Beltrán.               http://repara-tu-mismo.webcindario.com