TERMODINÂMICA I

Prof. José Tomaz Vieira Pereira

CAPÍTULO 3

PROPRIEDADES DE UMA SUBSTÂNCIA PURA COMPRESSÍVEL SIMPLES

Para aplicação do balanço de energia para um sistema, é necessário o conhecimento das propriedades do sistema e de como estas propriedades estão relacionadas. Neste capítulo serão introduzidas relações entre as propriedades que são relevantes para aplicação em engenharia termodinâmica.  A apresentação começa com o princípio do estado,  o qual está intimamente ligado com  as relações entre as propriedades dos sistemas.

3.1. O Princípio do Estado

Estado para um sistema em equilíbrio é descrito pelo valor de suas propriedades termodinâmicas.  Pela observação dos sistemas termodinâmicos, é conhecido que nem todas essas propriedades são independentes uma das outras. O estado é definido pelo valor das propriedades independentes. Os valores de todas as outras propriedades são obtidos a partir dos valores dessas propriedades independentes.

Baseado em consideráveis evidências experimentais, pode ser concluído que há uma propriedade independente para cada meio que a energia do sistema pode variar de modo  independente. No capítulo 2, vimos que a energia de um sistema fechado pode ser alterada de modo independente por transferência de calor ou trabalho. Assim uma propriedade independente pode ser associada com a transferência de calor como um meio de variação de energia do sistema, e uma outra propriedade independente pode ser contada para cada modo relevante através do qual a energia do sistema pode variar por  trabalho. Assim, baseado em evidência experimental, pode ser estabelecido que o número de propriedades independentes para sistemas sujeitos às limitações acima é um (1)  mais o número de interações relevantes na forma de trabalho.

Este é o princípio do Estado. A experiência indica também que para contar o número de interações de trabalho relevantes, é suficiente considerar somente aquelas que ocorrem quando o sistema passa por um processo quasiestático.

O termo sistema simples é utilizado quando há somente um (1) meio através do qual a energia varia de modo relevante pelo  trabalho enquanto o sistema passa por um processo quasiestático. Assim contando uma propriedade independente para a transferência de calor e outra para o trabalho realizado no processo quasiestático, pode se dizer que duas propriedades independentes são necessárias para fixar o estado de um sistema simples.

Duas  propriedades independentes definem o estado.

Pressão, energia interna específica e todas as outras propriedades intensivas podem ser determinadas como funções de T e v.

P = p (T, v);          u = u (T, v)

3.2. Relação P-v-T

A partir dos experimentos se observa que temperatura e volume específico são propriedades independentes, e a pressão pode ser determinada em função dessas duas: p = p(T,v). O gráfico dessa função é uma superfície, normalmente chamada de superfície P-v-T

3.2.1. Superfície P-v-T

Diagramas

Regiões:

Sólido - fase única

Líquido - fase única

Vapor:

2 propriedades independentes (p,v, ou T definem o estado)

Duas fases:

| líquido - vapor sólido - líquido sólido-vapor | Pressão e temperatura são propriedades dependentes. |
| --- | --- |

Linhas de Saturação

"Domo"

Ponto crítico: Ponto de encontro das linhas de líquido saturado e de vapor saturado.

Pressão crítica = Pc

Temperatura crítica = Tc

Volume específico crítico

3.2.2. P, v, T - Projeções planas

Diagramas de Fase: Fig. 3.1b e Fig. 3.2b

Ponto triplo: Temperatura	273,16K 	= Tpt

Pressão	0,6113 kPa 	= Ppt

Água = 7 formas cristalinas diferentes (gelo)

P - v - Diagrama    -  Fig. 3.1c e Fig. 3.2c

Muito útil para esquematizar a solução de problemas.

T - v - Diagrama	Figura 3.3.

3.2.3 - Mudança de Fase.

É instrutivo estudar alguns eventos que ocorrem com uma substância pura que experimenta uma mudança de fase, pois será de grande valia para todos os estudos seguintes.

(ver transparências manuscritas).

3.3 - Propriedades Termodinâmicas.

As propriedades termodinâmicas para uso em engenharia são apresentadas em várias formas, incluindo gráficos, tabelas e equações. Adicionalmente, valores de propriedades termodinâmicas para um crescente número de substâncias estão disponíveis em programas para micro-computadores. Como a utilização de tabelas ainda é muito mais frequente por ser mais disponível será dado ênfase ao seu uso por representar um treinamento importante.

3.3.1 - Pressão, Volume Específico e Temperatura.

Tabelas de líquido e vapor. Propriedades do vapor d'água superaquecido são mostradas na Tabela   A-4 e para a água comprimida (líquido comprimido) estão na Tabela A-5. Como pressão e temperatura  são propriedades independentes nas regiões de fase simples, elas podem ser usadas para identificar os estados nessas regiões.

Tabelas de Saturação. As tabelas A-2 e A-3, listam os valores das propriedades para os estados de  líquido saturado e vapor saturado.

O volume específico para uma mistura bifásica de vapor e líquido pode ser determinado usando as Tabelas de Saturação e a definição de título

Como na região de saturação, todo o líquido está na situação de líquido saturado e todo vapor está na situação de vapor saturado:

introduzindo a definição de título dada acima, o volume específico pode ser calculado por:

Para acompanhar a notação utilizada no livro texto, vamos representar  os subscritos da  fase  vapor por (g) ao invés de (vap) e da fase líquida por (f) ao invés de (liq).

O aumento do volume específico da fase líquida para a fase vapor é comumente representado como volume específico de mudança de fase por

3.3.2. Energia Interna Específica e Entalpia

Em muitos processos termodinâmicos aparece  a soma da Energia Interna e do produto P V (Pressão e Volume).  Essa combinação constitui uma propriedade denominada entalpia

U + PV = H (entalpia)

u + Pv = h (entalpia específica)

(entalpia específica/base molar)

Regiões de Saturação

Para a região do "domo", onde as fases líquida e vapor estão presentes, a energia interna e a entalpia são calculadas com o auxílio do título.

De forma análoga do cálculo do volume específico, tem-se:

Exemplo: Determinar a energia, e a entalpia, para o R-12 nas seguintes condições:

1)

T = 12o C

u = 111,07 kJ/kg

Da Tab. A.7,   T = 12o C

uf = 46,93 kJ/kg

ug = 175,2 kJ/kg  ®  \ temos o estado intermediário entre a saturação do R-12

líquido e do R-12 vapor

hf = 47,26 kJ/kg

hg = uf + x (ug - uf)

h = (1 - x) hf + x hg

h = (1 - 0,5) . 47,26 + 0,5  192,56 = 119,91 kJ/kg

Tab. A.7 - 	P = 4,4962 bar

v f= 0,737 . 10-3 m3/kg

v g= 38,6 . 10-3 m3/kg

1 bar = 0,1  106 Pa = 0,1 MPa

1 bar = 0,1 . 106 N/m2

hf = uf + Pvf

hf=46,93kJkg+0,44962⋅106Nm2⋅0,737⋅1031000m3kg

hf = 46,93 + 0,331 = 47,36 kJ/kg

hg = 175,2 + 0,44962 . 106 . 38,6 . 10-3 = 175,2 + 17,36  kJ/kg

hg = 195,26 kJ/kg

Vapor Superaquecido

Sistema:	água

P = 0,1 MPa

u = 2537,3 kJ/kg

Tab. A3 - Propriedade da água saturada.

P = 0,1 Mpa = 1,0 bar

T = 99,63oC

uf = 417,36 kJ/kg

ug = 2506,1 kJ/kg	u > ug \ Vapor Superaquecido

Tab. A4 - Vapor superaquecido

P = 1,0 bar

T = 120oC

u = 2537,3 kJ/kg

h = 2716,6 kJ/kg

v = 1,793 m3/kg

Estados de Referência e Valores de Referência

| Para Água | Para Refrigerantes |
| --- | --- |
| T = 0,01oC | T = -40oC |
| uf = 0,0 kJ/kg | hf = 0,0 kJ/kg |
| h = u + pv | u = h - pv |

Exemplo 3.2.

Um tanque rígido bem isolado tem vapor d'água saturado a 100oC, e um Volume de 0,1 m3. O vapor é agitado rapidamente até que a pressão atinja 1,5 bar.

Determine a temperatura do estado final e o trabalho realizado durante o processo.

FIGURA

Hipóteses:

1. A água é o sistema fechado

2. Os estados inicial e final são estados de equilíbrio: DKE = DPE = 0

3. 1Q2  = 0

4. V = constante

1a Lei:

DE = Q - W

DU = -W ® U2 - U1 = 1W2

1W2  = -m  (u2 - u1 )

Tab. A.2.

T = 100o C

P= 1,014 bar

uf = 418,94 kJ/kg

ug = 2506,5 kJ/kg

vg = 1,673 m3/kg

Tab A.4.

P = 1,5 bar

vg = 1,673 m3/kg

Interpolação

|  | Temp (oC) | v (m3/kg) |  | u |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 240 | 1,57 |  | 2717,2 |
| c | --------------- | ------------- | 1,673 |  |
| b | 280 | 1,695 |  | 2778,6 |

(Tb - Ta) ® (va - vb)

(Tc - Ta) ® (va - vc)

Tc−Ta=Tb−Tava−vc(va−vb)|Tb=280Ta=240vb=1,695va=1,57vc=1,673

Tc−Ta=280−2401,57−1,673(1,57−1,695)=32,96

Tc = Ta +32,96 = 240 + 32,96 = 272,96oC

Para determinar  uc, vamos interpolar usando o vc

(vb - va) ® (vc - va)

(ua - ub) ® (ua - uc)

(ua−uc)=(ua−ub)(vc−va)(vb−va)

(ua−uc)=(2717,2−2778,6)(1,673−1,57)(1,695−1,57)=-50,59

uc = ua + 50,59

uc = 2717,2 + 50,59 = 2767,79 kJ/kg = u2

1W2 = -m (u2 - u1)

m=Vv=0,1m31,673m3kg=0,06kg

1W2 = -0,06 (2767,79 - 2506,5) = -15,62 kJ

1W2 = - 15,62 kJ

Ex. 3.3

A água contida num conjunto Pistão - cilindro passa por dois processos em série, a partir de um estado inicial onde 	P = 10,00 bar

T = 400 ºC

Processo 1 - 2: A água é resfriada a pressão constante até se tornar vapor saturado a

P = 10,00 bar.

Processo 2 - 3: A água é resfriada a volume constante até 150 ºC.

a) Esquematize os processos em diagramas Pv e Tv

b) Para o processo como um todo, Determine o trabalho envolvido kJkg.

c) Para o processo como um todo, determine o calor transferido. (kJ/kg).

b)DE=1Q3m−1W3m=DUm??1W3m=1W2m+2W3m=pdv=pdv+pdv0

1W3m=pdv=p(v2−v1)

c)     DUm=1Q3m−1W3m1Q3m=DUm+1W3m

3.3.3 - 	Calores específicos a volume constante e a pressão constante

CpCv|   Propriedades derivadas da energia interna e da entalpia

Cv=¶u¶t)VCp=¶h¶t)PK=CpCv

3.3.4 -	Aproximações para determinar as propriedades dos líquidos usando as tabelas de líquido saturado.

vt,p−v(t)u(t,p)−u(t)h(t,p)−h(t)

3.3.5 - Modelo de Substância Incompressível.

Como observado, existem regiões onde o volume específico da água líquida varia muito pouco e a energia interna específica varia principalmente com a temperatura.

O mesmo comportamento geral é exibido por outras substâncias nas suas fases líquida e sólida. Essa substância idealizada é chamada de incompressível.

Para essa substância a energia interna específica depende somente da temperatura e o calor específico é também somente função da temperatura.

A entalpia varia com a pressão e com a temperatura.

h(T,P)=u(T)+Pv¶h¶T)P=dudT¶h¶T)P=Cp(definio)

Assim, para uma substância incompressível

Cp =  Cv  =  C      (incompressível)

Para intervalos de temperatura não muito grandes, a variação de c pode ser pequena e nesses casos o calor específico pode ser tomado como constante, sem perda apreciável de precisão.

u2−u1=T1T2c(T)dTh2−h1=u2−u1+v(p2−p1)h2−h1=T1T2c(T)dT+v(p2−p1)

Para  c= constante,

u2-u1 = c(T2-T1)

h2-h1 =  c(T2-T1) + v(p2-p1).

3.4 - Relações PvT para gases.

Úteis para avaliar sistemas na fase gasosa.

3.4.1 - Constante Universal dos Gases.

O Pistão pode se mover para a obtenção de vários estados de equilíbrio à mesma temperatura.

Para cada estado de equilíbrio são medidos: a Pressão e o volume específico. Com os resultados é construído o seguinte gráfico:

Quando P ® 0, para todas as temperaturas, o limite tende a , independentemente do gás utilizado.

limP→0PvT=R

= Constante Universal dos Gases

|  | 8,314 kJ/kmol.K |
| --- | --- |
|  | 1,986 BTU/lbmol.oR |
|  | 1545pé/ lbf/lbmol.oR |

3.4.2. Fator de Compressibilidade (Z)

Z=PvRT     (adimensional)

v=Mv 		M = 	Peso Atômico

Peso Molecular

R=RM

| Z=PvRT | lim Z = 1 P ® 0 |
| --- | --- |

Z = Fator de compressibilidade

Z=1+B(T)p+CTp2+D(T)p3+...

Z=1+B(T)v+C(T)v2+D(T)v3+...

Essas equações são conhecidas como expansões viriais e os coeficientes  e  B, C, D são os coeficientes viriais, e pretendem representar as forças entre as moléculas.

BpBv=iteraoentreduasmolculas

Cp2Cv2»iteraoentretrsmolculas

e assim por diante.

3.4.3. Gráfico de Compressibilidade Generalizada

Os gráficos do fator de compressibilidade são similares para os vários gases.

Efetuando-se modificações adequadas nos eixos coordenados é possível estabelecer relações quantitativas similares para os vários gases.

Isso é referido ao "princípio dos estados correspondentes".

Dessa maneira, o fator de compressibilidade é colocado num gráfico versus uma Pressão Reduzida e uma temperatura reduzida, definida como

Pr=PPcTr=TTc

cartas mais apropriadas para solução de problemas são apresentadas nas Fig. A-1, A-2 e A-3 do Apêndice.

Os valores obtidos destas cartas são aproximados e, se os cálculos exigirem grande precisão, será necessário lançar mão de tabelas específicas ou softwares para cálculo.

O erro máximo é da ordem de 5% e para a  maioria das faixas de pressão e temperaturas é bem menor.

Nessas cartas o volume específico reduzido  vR=vvc  é substituído pelo pseudo volume específico crítico  vR'=vRTcPc

Essas cartas não fornecem bons resultados nas proximidades do ponto crítico. Isso pode se contornado restringindo as correlações para substâncias com o mesmo Zc

Z = f ( TR, PR, Zc )

Ex. 3.4. Uma quantidade fixa de vapor d'água inicialmente a 20 MPa, T = 520oC é resfriada a volume constante até a temperatura de 400oC. Usando as cartas de compressibilidade, determine:

a) O volume específico do vapor d'água, em m3/kg para o estado inicial.

b) A pressão em MPa no estado final.

Compare os resultados de  a)  e  b)  com aqueles obtidos das tabelas de vapor, A-4.

Tab. A.1 -	Mágua 	= 18,2

Tc	= 647,3K

Pc        =220,9 bars

Zc=PcvcRTc=0,233

TR1=520+273,15647,3=1,23TR2=673647,3=1,04

PR1=200220,9=0,91

Z1 = 0,83

vR'=vRTcPcvR=vvc

Z=PvRT⇒v1=Z1RT1P1

v=Mv

R=RM

|  | 8,314 kJ/kmolK |
| --- | --- |
|  | 1,986 BTU/lbmoloR |
|  | 1545 pé lbf/lbmoloR |

v1=Z1RM.T1P1

v1=0,838,314N.mkmolK18,02kgkmol79320.106Nm2=0,0152m3kg

vR'=vPcRTc=1,12

TR2=T2Tc=673647,3=1,04

Carta E3-4

P2 = Pc (PR2) = 22,09 MPa x 0,69 = 15,24 MPa

P2 = 15,24 MPa

P2 = 15,16 MPa  ®  Tabela de Vapor

3.5. Modelo de Gás Ideal

Considerando os dados de compressibilidade generalizada pode ser visto que:

|  | PR £ 0,05 |
| --- | --- |
| Z » 1 | ou |
|  | TR ³ 15 |

|  | 2 £ TR £ 3 |
| --- | --- |
| Z » 1 |  |
|  | Larga Faixa PR |

02  Tc 	= 154 K			Pc  = 50,5 bars

N2  Tc 	= 126 K			Pc  =  33,9 bars

Z=PvRT=1→GsIdeal

Pv = RT		v=Vm

PV = mRT		v=vM		v=Vn

Pv=RTR=RM

PV=nRT

Para o Gás Perfeito

u = u (T)  ® função só da temperatura se Z = 1

h = h (T) = u (T) + RT

Lembrar sempre que o modelo de gás ideal é muito bom quando Z » 1 e que  não fornece resultados aceitáveis para todos os estados, e deve ser utilizado como uma aproximação para os casos reais.

3.5.1. Energia Interna, Entalpia e Calor Específico para Gás Ideal

Z » 1   ®  gás ideal 	  Z=PvRT

Energia interna e calor específico a volume constante

cv(T)=dudT→du=cv(T)dT

Entre dois estados 1) e 2)

du=cv(T)dt⇒u2(T2)−u1(T1)=cv(T)dT

Entalpia e Cp

Cp(T)=dhdT→dh=Cp(T)dT

Entre dois estados 1) e 2)

dh=Cp(T)dt⇒h2(T2)−h1(T1)=Cp(T)dT

h(T)=u(T)+RT⇒dhdT=dudt+R

Cp(T)=Cv(T)+R

Cp(T)>Cv(T)

Assim, a razão entre os calores específicos Cp e Cv é função somente da Temperatura

k=CpCv>1

Combinando as equações

| Cp(T)=Cv(T)+Rk=Cp(T)Cv(T) | Cp(T)=kRk−1Cv(T)=Rk−1 |
| --- | --- |

Os valores de Cp e Cv variam com a temperatura e são disponíveis para a maioria dos gases de interesse.

Para os gases mono-atômicos Ar, He, Ne, a razão CpR é praticamente constante CpR=2,5 (Ar, Ne, He).

Para os demais gases, os valores de  podem ser obtidos de tabelas ou expressões

CpR=α+βT+2+dT3+eT4

onde a, b, g, d, e são listados na Tab. A-15 para vários gases na faixa de temperaturas entre 300 e 1000 K.

Problema: Determine a variação da entalpia específica para vapor d'água, do estado 1) T1=400 K e p=0,1 MPa até o estado 2) T2 = 900K    P2=0,5 MPa, usando:

a) Tabela de vapor

b) Integração usando o modelo do calor específico para gás ideal CpR=α+βT+2+dT3+eT4, com os coeficientes a, b, g, d, e da Tab. A-15.

c) Repetir a) e b) para o estado final.

a) Da Tab. A-4 por interpolação

h1=2730,5kJkg|h2−h1=1031,7kJkgh2=3762,2kJkg|

b)

h2−h1=Cp(T)dTCp(T)=Cp(T)MR=RM

CpR=α+βT+2+dT3+eT4

Cp(T)=R(α+.......)

Cp(T)=RM(α+....)

h2−h1=CpR(α+βT+2+dT3+eT4)dT

h2−h1=RMα(T2−T1)+β2(T22−T12)+d3(T23−T13)++g4(T24−T14)+e5(T25−T15)

b) h2−h1=1025,0kJkg

c) Para	 	T1 = 400K		T2=900K

P1 = 0,1 MPa		P2 = 10 MPa

h1 = 2730,5 kJ/kg	h2 = 3691,7 kJ/kg

h2-h1 = 961,2 kJ/kg

Por integração

h2−h1=Cp(T)dT=1025,0kJkg

Comentários: Água:	Tc = 647,3K

Pc = 220,9 bars

M = 18,02 kg/Kmol

Para: 	T1 = 400K		T2 = 900K

P1 = 1 bar		P2 = 5 bars

V1 =

Z1 = Pv/RT

3.5.2. Tabelas de Gás Ideal

Para os gases mais comuns, avaliações de valores de energia interna específica e de entalpia são facilitados pelo uso de tabelas de gases ideais.

A determinação da entalpia é obtida pela equação

h(T)=Cp(T)dT+h(Tref) onde 	Tref = temperatura arbitrária

h(Tref) = entalpia

As tabelas A-16 a A-22 são baseadas em Tref = 0K e h(0) = 0

Para essas temperaturas e entalpia de referências

h(T)=Cp(T)dT

A energia interna foi tabulada a partir dos valores de entalpia usando:

u = h - RT

Esses valores podem também ser obtidos através de programas de computador.

3.5.3 - 	Hipótese de calores específicos constantes

u(T2) - u (T1) = Cv (T2 - T1)

h(T2) - h(T1) = Cp (T2 - T1)

Os valores de Cv e Cp constantes são os valores médios obtidos de

Cv=Cv(T)dTT2−T1Cp=Cp(T)dTT2−T1

EXEMPLO 3.7

Determine a variação da entalpia específica do vapor d'água do estado 1 a T1= 400K e P1 = 0,1 MPa até T 2 = 900K e P2 = 0,5 MPa, usando a tabela de gás ideal para vapor d'água.

Compare os resultados com as partes a e b do exemplo 3.6

Tab. A-19 Pg. 725

EX.: 3.6	a) h 2 - h 1 = 1031,7  (Tabela A.4)

b) h 2 - h 1 = 1025,0

h 2 - h 1 = RM(α+βT+2+dT3+xT4)dT

EX.: 3.9	Dois tanques são conectados através de uma válvula. Um dos tanques contem 2 kg de CO a 77ºC e P = 0,7 bars. O outro tanque tem 8 kg de CO a 27 ºC e P = 1,2 bars.

A válvula á aberta permitindo que o CO se misture enquanto recebe energia do ambiente. A temperatura final de equilíbrio é 42ºC. Usando o modelo de gás Ideal determine:

a) a pressão de equilíbrio em bars

b) o calor transferido para o processo em kJ.

Hipóteses:	1. A massa total de CO é o sistema

2. O CO é tratado como gás ideal

3. O gás em cada tanque está inicialmente em equilíbrio

O estado final é um estado de equilíbrio

4. Não há realização de trabalho

5. KE = PE =

Solução a) Pelas condições dadas é possível determinar os volumes totais dos tanques 1 e 2, nas condições iniciais.

Supondo que os tanques sejam rígidos, o volume final será igual ao inicial Vf = V1 + V2  e assim é possível determinar o volume específico final, de forma que

Pf=RTfvfvf=V1+V2m1+m2Pf=(m1+m2)RTfV1+V2V1=m1RT1P1V2=m2RT2P2Pf=(m1+m2)RTfm1RT1P1+m2RT2P2=(m1+m2)Tfm1T1P1+m2T2P2Pf=10kg⋅315K2kg⋅250K0,7+8kg⋅300K1,2bars=1,05bars

b)   O calor transferido pode ser obtido por um balanço de energia

U = Q = Uf - Ui

Uf = (m1 + m2) u (Tf)

Ui = m1 u (T1) + m2 u (T2)

Q = m1 (u (Tf) - u (T1) + m2 (u (Tf) - u (T1))

U = (Tf) - u (T1) = Cv ( T f -T1)

U = (Tf) - u (T2) = Cv (T f - T2)

Q = m1 Cv (Tf - T1) + m2 Cv (Tf - T2)

Cv - 	Tabela A - 14 - Pg. 717

Tomando o valor médio para Cv entre T = 300 e 350

Temos Cv = 0,745

Q=2kg0,745kJkgK315K−350K+8kg0,745kJkgK⋅315K−300KQ=+37,25kJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. A 20 - Pg. 727

Q=malignl1(u(315K)−u(350K))+m2(u(315K)−u(300K))kJkmol­u(300)=6.229|u(315)=6.541|u(3500)=7.271bMCO=28,01kgkmol|=222,38|=233,52|=259,59aQ=2x(233,52−259,59)+8(233,52−222,38)=-52,14+89,12=36,98Q=36,98kJ

3.5.4 -	Processo Politrópico para um gás ideal

Descrito por PV n = constante, com n = constante

Entre 2 estados 1 e 2

P1V1n=P2V2n⇒P1P2=V2V1n

n pode variar de - ¥ a + ¥ , dependendo do processo.

n = o 		Processo isobárico P = constante

n =  ¥  	Processo isométrico  V = constante

Trabalho

PdV=P2V2−P1V11−nn¹1PdV=P1V1lnV2V1n=1

Essas equações se aplicam para qualquer gás (ou líquido) em um processo politrópico.

Quando o comportamento de gás ideal é apropriado podem ser obtidas as seguintes equações.

T2T1=P2P1n−1n=V1V2n−1|Pv=RT|PV=mRT|P1V1=mRT1|P2V2=mRT2aPdV=mR(T2−T1)1−nn¹1|PdV=mRTlnV2V1n=1processoisotrmico

Problema 3.96

Argônio inicialmente a 500 KPa, e 100 K passa por um processo prolitrópico, com n=k, até atingir a temperatura final de 300 K

Determine o trabalho e o calor transferido por kg de Argônio. Admita comportamento de gás perfeito.

W12=RT2−T11−k

Tab. A.1	MAR=39,94

Tab. A.15 	Gases monoatômicos

Fig. 3.12 - pag.97

CpR=R=RM|R=8,314kJKmolK|RAR=8,314kJKmolK39,94kgKmolaFig.3.2.−Pg.97CpR=2,5Cp=CpM|RAR=0,21kJkgKSTOfu=h−RTh=CpdT|K=dudT=dhdT−RCp=Cv+RCpAR=2,5xR=0,52kJkgK|CvAR=0,31kJkgbk=1,67=CpCvW12=0,21kJkgK⋅300−100K1−1,67=0,21x1001−1,67=-62,69kJkgW12=-62,69kJkgCalorTransferido1a.LeiDU=Q−WDU=CvT2−T1=0,31kJkgK300−100=+62,00kJkgQ12=DU+WQ12=+62,00+−62,69=-0,69kJkg