TERMODINÂMICA I

Prof. José Tomaz Vieira Pereira

CAPÍTULO 4 - Volume de Controle - Análise Energética

Embora alguns dispositivos como turbinas, bombas e compressores, através dos quais há fluxo de massa, possam ser analisados como sistema fechados, é normalmente mais simples adotar o ponto de vista do "Volume de Controle" para analisar esses dispositivos.

O principal objetivo deste capítulo é estabelecer e ilustrar o uso dos princípios de conservação da massa e da energia para volumes de controle.

4.1 -	Conservação de massa para V.C.

Modelo de escoamento unidimensional

4.1.1-	Desenvolvimento do balanço do fluxo de massa

Uma determinada quantidade de massa m, ocupa diferentes regiões em função do tempo, como ilustrado nas figuras seguintes.

tempo (t)	massa do sistema  m= mvc(t) + mi

massa do vol. controle  mvc(t)

tempo (t+t) massa do sistema m = mvc(t+t) + mc

-11+   do vol. controle  mvc(t+t)

m = mvc(t) + mi = mvc(t+t) + mc

mvc(t+t) - mvc (t) = mi - mc  t

mvc(t+Dt)−mvc(t)Dt=miDt−meDt

Para t  0	O sistema fechado e o volume de controle coincidem (ver do ponto de vista físico)

limDt→0mvct+Dt−mvc(t)Dt=ddtmvclimDt→0miDt=mi|limDt→0mcDt=mcbFluxosdemassainstantneos

Se existirem muitas entradas e muitas saídas do volume de controle o balanço dos fluxos instantâneos pode assumir o formato de somatório.

Dmvc=i=1nmi−e=imme

4.1.2 -	Formas do balanço do fluxo de massa.

Em muitos casos pode ser conveniente expressar o balanço de massa em função das propriedades locais.

mvc(t)=VρdV

QuantidadedemassaquecruzadAduranteDtLembrarqueVdevesersempreperpendiculardA

[Fluxo instantâneo de massa através de toda a área A] = AρVndAm=AρVndA

Assim o balanço da massa pode ser escrito

ddtVρdV=iAρVndAi−eAρVndAe

O estudo detalhado do princípio da conservação da massa é usualmente feito em Mecânica dos Fluídos e adota-se em termodinâmica formas mais simplificadas.

Fluxo unidimensional

m=ρVA {m=VAvVA=mvddtmvc=iAiVivi−eAeVeveParaprocessosemRegimePermanenteimi=eme

EXEMPLO 4.1

Um alimentador de água quente opera em Regime Permanente e tem 02 entradas e 01 saída. Na entrada 1, vapor d'água entra a P1 =7 bar e T1 = 200 ºC, com um fluxo de massa 1 = 40 Kg/s. Na entrada 2, entra água líquida na pressão P2 = 7 bars, e temperatura T2 = 40 ºC, através de uma área A2 =25 cm2. Pela única saída escoa líquido saturado com uma vazão (fluxo volumétrico) de VA = 0,06 m3/s.

Determine o fluxo de massa na entrada 2(2) e na saída (3) e a velocidade na entrada 2 em m/s.

Solução:

ddtmvc=i=12mi−me=0R.P.mi=m1+m2me=m3m1+m2=m3m2=?m3=?V2=?m2=ρ2(VA)2=VA2v2VA2=V2⋅A2→V2=VA2A2m3=VA3v3→v3=1,108⋅10−3m3kg→Tab.A.3m3=0,06m321,108.10−3m3kg=54,15kgsm2=m3−m1=54,15−40=14,15kgsV2=m2v2A2→v2=1,0078.10−3m3kg→Tab.A2a40ëCV2=14,15kgs⋅1,0078.10−3m3kg125,10−4m2=5,7msV2=5,7ms

Respostas:	2 = 14,15 Kg/s

3 = 54,15 Kg/s

V2 = 5,7 m/s

4.2 -	Conservação da energia para um V.C.

O desenvolvimento das equações de balanço de energia para V.C. é efetuado de modo similar àquele feito para o balanço de massa.

4.2.1 - 	Desenvolvimento do balanço de energia para um V.C.

ei=ui+Vi22+gziee=ue+Ve22+gze

E (t) = Energia do Sistema no tempo (t)

E (t) = Evc (t) + mi ei

Evct+miui+Vi22+gziEt+Dt=EnergiadoSistemaemt+DtEt+Dt=Evct+Dt+meue+Ve22+gze

Balanço de Energia para o Sistema

DE=Q−W|W=trabalhodeeixo,deslocamentodefronteira,eltricoEt+Dt−Et=Q−WEvct+Dt+meue+Ve22+gze−Evct+miui+V122+gzi=Q−WEvct+Dt−Evct=Q−W+miui+V122+gzi−meue+Ve22+gze¸DtEvct+Dt−EvctDt=QDt−WDt+miui+Vi22+gziDt−meue+Ve22+gzeDt

Passando ao limite com Dt→0

limDt→0Evct+Dt−EvctDt=ddtEvclimDt→0QDt=QlimDt→0WDt=WlimDt→0miui+Vi22+gziDt=miui+Vi22+gzilimDt→0meue+Ve22+gzeDt=meue+Ve22+gze

Assim a equação para o balanço de energia para um V.C. fica.

dEvcdt=Q−W+miui+Vi22+gzi−meue+Ve22+gze

4.2.2 -	Trabalho para um Volume de Controle

Wd=F⋅dd=VeDt

Trabalho associado ao deslocamento do fluido, no tempo Dt

Wd=Pe⋅Ae⋅Ve⋅Dt

A taxa de realização do trabalho de deslocamento é

WdDt=PeAeVe

Assim, separando o trabalho associado do deslocamento do fluido dos outros trabalhos (eixo, elétrico, etc), temos:

| W=Wvc+PeAeVe−PiAiViAeVe=meveAiVi=mivi | W=Wvc++ {me(Peve)−mi(Pivi) |
| --- | --- |

4.2.3. Forma do balanço do fluxo de energia para um VC

dEvcdt=Qvc−Wvc+mi(ui+PiVi+Vi22+gZi)−me(ue+PeVe+Ve22+gZe)u+Pv=h

dEvcdt=Qvc−Wvc+mi(hi+Vi22+gZi)−me(he+Ve22+gZe)

Para várias entradas e saídas a equação fica

dEvcdt=Qvc−Wvc+i=1nmi(hi+Vi22+gZi)−e=1mme(he+Ve22+gZe)

A variação da energia do Volume de Controle é dada pelo balanço das taxas de energia que cruzam a fronteira do volume de controle.

Os mecanismos são: Calor e Trabalho, como nos sistemas fechados

energia associada aos fluxos de massa que cruzam as

fronteiras

4.3. Análise para Volume de Controle em Regime Permanente

4.3.1. Balanços de Fluxo de Massa e Energia

Para operação em Regime Permanente

dmvcdt=0mi=me

dEvcdt=0

0=Qvc−Wwc+imi(hi+Vi22+gZi)−eme(he+Ve22+gZe)

Qvc+imi(hi+Vi22+gZi)−Wvc+eme(he+Ve22+gZe)

4.3.2. Ilustrações

Bocais e difusores

Exemplo 4.2.

Vapor entra em um bocal que opera em Regime Permanente com Pi=40 bars e Ti = 400oC e velocidade de entrada Vi = 10m/s. O bocal é isolado e praticamente não há troca de calor com o ambiente.

Na saída, a pressão é P2 = 15 bars e a velocidade é V2 = 665m/s. Para um fluxo de massa de 2 kg/s determine a área de saída do bocal, em m2.

figura pg. 127

Pi = 40 bars		P2 = 15 bars

Ti = 400ºC		V2 = 665m/s

Vi = 10m/s

Equação da conservação da massa

ddtmvc=imi−eme

Equação da conservação da energia

ddtEvic=Qvc−Wvc+imi(hi+Vi22+gZi)−eme(he+Ve22+gZe)

Hipóteses:

1) Regime Permanente   ddtmvc=0ddtEvc=0

2) Bocal Isolado 	   Qvc=0

3) Trabalho

Só o trabalho de escoamento que está incluído no valor da entalpia

h = u + pv

4) Energia potencial

Se o bocal é horizontal	DPE = 0

Se não horizontal		DPE » 0

Diferença de cota entre entrada e saída é pequena

- Uma entra e uma saída

imi=eme⇒mi=m2=m

Determinar a área de saída

m=ρVA⇒m=V1A1v1=V2A2v2v=1ρA2=mv2V2v2=?

É necessário conhecer o estado 2)

m(h1+V122+gZ1)=m(h2+V222+gZ2)gZ1»gZ2h2=V12−V222+h1

Tab. A.4

hi=3213,6kJkg

h2=102−66522m2s2+3213,6kJkgm2s2=Jkg=N.mkg=kg.ms2.mkg=m2s2h2=−221.1001000kJkg+3213,6kJkg=2992,5kJkg

Tab. A.4.	P2 = 15bars

v2 = 0,1627 m3/kg

A2=mv2V2=2(kss)(0,1627)m3kg665ms=4,89.10−4m2

Comentários:

1) Tomar cuidado para converter as unidades de energia cinética específica

m2s2parakJkg

2) Embora as relações para estado de equilíbrio sejam aplicadas na entrada e na saída, os estados do fluido não são necessariamente de equilibrio entre os estados 1) e 2) e são representados por uma linha tracejada.

Turbinas

Turbina é um dispositivo que realiza trabalho como resultado da passagem de um gás ou um líquido através das pás que são fixadas em um eixo.

Exemplo 4.3.

Vapor entra em uma turbina que opera em Regime Permanente com um fluxo de massa de 4600 kg/h.

A turbina desenvolve uma potência de 1000 kW.

A pressão na entrada é de 60 bars, a temperatura é de 400oC e a velocidade é de 10m/s. Na saída a pressão é de 01, bars, o título é 0,9 (90%) e a velocidade é 50m/s.

Calcular a taxa de transferência de calor entre a turbina e o ambiente, kW.

Figura  fl. 129

Eq. Cons. Massa R.P.

Eq. Cons. Energia R.P.	 0=Qvc−Wvc+m(h1+V122+gZ1)−m(h2+V222+gZ2)Qvc=Wvc+mh2−h1+V22−V122

Tab. A.4 	®	h1 = 3177,2

Tab. A.3

|  |  | h2 = hf2 + x2 hfg2 |
| --- | --- | --- |
| hf2 = 191,83 hfg2 = 2392,8 |  |  |
|  |  | h2 = 191,83 + (0,9)(2392,8) =2345,4 |

Dh	h2 - h1 = 2345,4 - 3177,2 = -8,31,8

DKEm=V22−V122=502−1022=1.200Jkg=1,2kJkgQvc=1000kW+4.600kg3.600s−831,8kJkg+1,2kJkgQvc=-61,3kW

Dispositivos de estrangulamento

Uma significativa redução de pressão á conseguida por um estrangulamento na tubulação onde o fluxo passa.

Isso é usualmente feito através da abertura parcial de uma válvula ou pela introdução de um “plug” poroso, como ilustrado nas figuras.

Conservação da energia.

Não há usualmente transferência significativa de calor para (do) ambiente e a variação de energia potencial é desprezada.

h1+V122=h2+V222

Embora as velocidades nas vizinhanças da redução sejam significativamente elevadas, os experimentos realizados mostram que as variações de Energia são desprezíveis resultando para o balanço da energia:

4.4 - 	Análise de Transitórios

Muitos dispositivos passam por períodos transitórios de operação, nos quais o estado da massa que entra e que sai varia durante os períodos de operação transiente.

EX. 4.9

Dois décimos de libra de ar a 2 atm e 540ºR são mantidos dentro de uma seringa por um êmbolo em uma extremidade e por uma válvula reguladora na outra. A válvula reguladora é aberta e o êmbolo se move para injetar o gás dentro de um reservatório que contém inicialmente 1 lb de ar a 1 atm e 540ºR. O êmbolo mantém o estado de gás injetado constante até que todo ele passe pela válvula reguladora.

Desprezando os efeitos de transferência de calor para a vizinhança e também os efeitos de energia cinética e potencial, determine a temperatura de equilíbrio em ºR, a pressão em lbf/pol2 do gás no reservatório após a injeção de todo o ar da seringa.

Use o modelo de gás ideal para o ar.

Figura Fl. 141

Hipóteses

1.  V.C. engloba o recipiente e a válvula controladora de fluxo.

2. O estado do ar da seringa permanece inalterado até que ele passe pela válvula controladora.

- Não há tranferência de calor.

Qvc=0Wvc=0DKE=0DPE=0

4.  Considerar o ar como gás ideal.

5.  Os estados inicial e final do ar no recipiente são estados de equilíbrio.

Conservação da massa

Conservação da energia

dUvcdt=mihidUvcdt=hidmvcdt

h i  relacionada com o ar que está na seringa. Por hipótese

h i  = constante

h i  = h (T s)		Ts = temperatura do ar na seringa

dUvc⋅dt=hTsdmvcdtDUvc=hTsDmvc=Dmvc=ms=massadearqueestavanaseringaeentrounorecipiente.

| Uvc = Uvc final - Uvc inicial = (mc + ms) cv Tf - mc cv Tc | Tf = temperatura final Tc = temperatura inicial |
| --- | --- |

(mc+ms) cv Tf - mc cv Te = ms cp Ts

Tf=mccvTccvmc+ms+mscpTscvmc+msTf=mcTcmc+ms⋅Tc+ms(mc+ms⋅k⋅TsTf=1lb1,2lb⋅540ëR+0,21,2⋅k.540

k  varia de 1,383 para T = 500ºR

até 1,377 para T = 600ºR

Considerando como uma primeira aproximação k médio

k med = 1,383+1,3772

Tf = 574,2ºR	Como a temperatura variou de 540º R até 574,2ºR vamos tomar 			um valor de k med, entre essas duas temp. 557ºR.

500−1,383557xx=557−500x1,377−1,383600−500x+1,3836001,377k=1,380resultandoTf=574,16@574,2ëR

A pressão final é calculada pela equação dos gases perfeitos.

Pv = RT	ou	Pf V = mRTf

Pf = mRTfV=mc+ms⋅RTfmcRTcPc

V permanece constante

V=mcRTcPcPf=mc+msmc⋅TfTc⋅Pc=1,2⋅574,2540⋅1atm

Pf= 1,276 atm			Pf =18,76 psi

EXEMPLO 4.10

Vapor a pressão de 15 bar e temperatura de 320ºC está contido em um grande tanque. Uma turbina que descarrega em um pequeno vaso, inicialmente evacuado, de volume 0,6 m3, está conectada ao tanque grande, de vapor. A válvula é aberta e o pequeno vaso é cheio com vapor até a pressão de 15 bar e temperatura de 400ºC. A válvula é então fechada. O processo de enchimento é adiabático e as variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas. Determine o trabalho desenvolvido pela turbina, em kJ.

Figura Fl. 143

Hipóteses

1.	V.C. compreende a válvula, a turbina e o tanque pequeno

2.	O estado do vapor no tanque grande permanece constante

3.	O estado do vapor no final do processo, no tanque pequeno é um estado de equilíbrio

4.	A quantidade de massa dentro da turbina e tubos de conecção é desprezível

5.

Conservação da massa

Conservação da energia

hi = constante hipóteses

Wvc=hiddt⋅mvc−ddtUvcWvc=hiDmvc−DUvcDUvc=mvcfUfinal−mvcinicialUinicialDUvc=mvcUfDmvc=mvcWvc=himvc−mvcUf=mvc(hi−Uf)Wvc=mvc(hi−Uf)

| hi⇒Pi=15barsTi=320ëC | hi=3081,9kJkgvi=0,1765m3kg |
| --- | --- |

| Uf=Pf=15barsTf=400ëC | Uf=2951,3kJkgvf=0,2030m3kg |
| --- | --- |

mvc=Vvf=0,6m30,2030m3kg=2,956kgWvc=2,956kgx3081,9−2951,3kJkg=386kJ

Este problema é interessante para verificar a influência do trabalho de escoamento.

Se o tanque pequeno fosse conectado diretamente ao tanque grande, sem a turbina, a temperatura final no tanque seria 477ºC, para a mesma pressão final.

EXEMPLO 4.13

Um tanque contendo 45 kg de água, inicialmente a 45ºC tem uma entrada e uma saída com igual fluxo. Água líquida entra a 45ºC com um fluxo de 270 kg/h. Uma serpentina de resfriamento imersa na água remove energia a uma taxa de 7,6 KW. A água dentro do tanque é misturada por meio de uma hélice, de forma que a temperatura é uniforme dentro do tanque. A potência fornecida à água pela hélice é de 0,6 KW. As pressões são iguais na entrada e na saída e os efeitos de energia cinética e potencial podem ser desprezados.

Determine a variação da temperatura da água com o tempo.

Figura fl. 148

Probl. 3.72  Determine o volume em pé3, ocupado por 5 lbmol de N2 a 360oR e pressão de 3000 lbf/pol2

a) 	Usando as relações de Gás Perfeito.

Pv=RT⇒PV=nRTPV=mRTPv=RTv=VmMN2=28,01|Te=227ëR|Pe=33,5atmbV=nRTP

| R=1545p.lbflbmolëR¦1BTU=778,17lbf.p¦1kcal=4,1868kJb | 1p=12pol1pol=112p |
| --- | --- |

V=nRTRV=5lbmol1545p.lbflbmolëR⋅360ëR3000lbfpol2144pol2p2=6,44p3

b)	Usando as cartas de compressibilidade generalizadas.

Pr=PPc=3000PS133,5atm⋅14,696PS1atm=6,09Tr=TTc=360ëR227ëR=1,59Z=0,925=PvRTv=0,925⋅RTPV=v.m=0,925.mRTP=5,96p3

3.75 - 	Butano (C4H10) passa por um processo em um conjunto pistão cilindro de P1 = 5MPa, T1 = 500 K até P2 = 3MPa, durante o qual a relação entre a pressão e o volume é pv1,05 = constante. A massa de butano é 5 kg.

Determine a temperatura final (K) e o trabalho em kJ

Resp. 	T = 450,7K

W = 120 kJ

a) G.P.

b) M = 58,12

Tc = 425 K

Pc = 38,0 bar

Tr1=500425=1,18⟩Pr1=50bars38.0=1,32fZ1=0,71a)T2T1=P2P1n−1n→T2=T1351,05−11,05=T2=500350,051,05=488kTrabalhoW=pdV=mRT2−T11−mW=5kg⋅8,314kJ58,12kgkmolkmol⋅488−5001−1,05=+171,66kJb)NoconsiderargsidealPV=mRT→Z=mRTPVZ2|T2=?TomandoovalordeT2doitemanterior.T2=488k|P2=3MPa=30barsTR2@1,15aPr2@3038@0,79Z2@0,82W12=pdVPVn=ËP=ËVnW12=ËdVVn=ËV21−n−V11−n1−nP1V1n=P2V2nV2n=P1P2⋅V1nW12